Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

12. Jul 2000. (Jun’00)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna i magistrala podataka su široke po 16 bita, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Magistrala je sinhrona, a ciklusi čitanja i upisa traju po jedan takt. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara. Uređaj P obavlja operaciju izbacivanja svih elemenata niza reči u memoriji čija je vrednost jednaka zadatoj vrednosti X. Uređaj ne pravi novi niz, nego početni niz ostaje na istom mestu, samo što je eventualno kraći. Procesor zadaje adresu početka niza upisom u adresni registar AR, vrednost X upisom u registar XR, a dužinu niza upisom u brojački registar NR uređaja P. Uređaj P poseduje i upravljački registar CR u kome je bit 0 Start kojim se dozvoljava početak izvršenja operacije. Procesor upisuje vrednosti u AR, XR, NR i CR posredno, jer se svim tim registrima pristupa preko zajedničke adrese F000h. Redosled operacija upisa na ovu adresu određuje u koji od ovih registara se upisuje podatak: prvi upis ide u AR, drugi u XR, treći u NR, a četvrti u CR i onda ispočetka. Kada završi operaciju, P treba da generiše signal EOF u trajanju jedne periode takta. Tada procesor može da očita novu dužinu niza iz registra MR uređaja P koji je takođe vezan na adresu F000h, ali samo za čitanje. Uređaj P traži od procesora pristup magistrali signalom HOLD, a dobija dozvolu signalom HLDA.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Dvoadresni procesor sa 16 registara opšte namene (R0-R15) i razdvojenim adresnim prostorima povezan je sa memorijom preko sinhrone sistemske magistrale koja poseduje 22 adresne linije. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč. Prva reč instrukcije sadrži kod operacije i kod načina adresiranja. Nižih 2MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju, a ostatak se koristi za RAM. Fizička ROM memorija zuzima nižih 512KB rezervisanih za ROM, a fizička RAM memorija zauzima viših 3MB prostora rezervisanog za RAM. Višerečni podaci i adrese se smeštaju u memoriju tako da je viša reč na nižoj adresi u memoriji.

a)(5)	Popuniti sledeću tabelu.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Prostor rezervisan za ROM memoriju |  |  |
| Prostor rezervisan za RAM memoriju |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |

b)(10)	Prikazati realizaciju fizičkih RAM i ROM memorija ako su na raspolaganju memorijski SRAM moduli 512Kx8bita i ROM moduli 128Kx16bita.

c)(10)	Popuniti tabelu unošenjem sadržaja registra R0 po izvršenju sledećih instrukcija. Kolika je dužina svake od navedenih instrukcija (u memorjskim rečima)?

| Instrukcija | Komentar | Početni uslovi | R0? | Dužina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOAD R0, (100h) | mem. ind. | mem[100h]=0003h, mem[101h]=0000h, mem[200h]=0030h, mem[30h]=90h. mem[30000h]=0050h |  |  |
| LOAD R0, (R1)(R2)F0h | base-index with 8-bits displacement | R1=0240h, R2=FFE0h, mem[0210h]=0200h, mem[0220h]=0300h, mem[0230h]=40h. mem[010210h]=1000h |  |  |
| LOAD R0, (PC)F5h | relative with 8-bits displacement | Adresa instrukcije je 0020h. mem[0018h]=0200h, mem[0118h]=0300h, mem[00D2h]=0400h, mem[0017h]=0100h. |  |  |
| LOAD R0, +(R1) | pre-autoincrement index | R1=FFFFh, mem[FFFFh]=0100h, mem[0000h]=0200h, mem[10000h]=0300h. |  |  |

3.(25)	Adresni prostor računara je veličine 64KB, a adresiranje je bajtovsko. Procesor je jednoadresni, operiše samo sa 8-bitnim veličinama, akumulator je 8-bitni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima samo jedan ulaz koji se nalazi na adresi na koju ukazuje registar IVTP (Interrupt Vector Table Pointer) čija je vrednost 4. Procesor ima samo jednu ulaznu liniju IRQ za spoljni nemaskirajući prekid. Ovoj liniji fiksno je dodeljen jedini ulaz u IVT. U PSW procesora ne postoje biti L koji sadrže nivo prioriteta dela programa koji se trenutno izvršava, već se svaki prekid bezuslovno prihvata. Nema mogućnosti maskiranja prekida. U mikroprogramu za opsluživanje prekida na stek se stavlja samo PC. Stek raste prema višim adresama. 16-bitni broj se u memoriju smešta tako da je na nižoj adresi niži bajt.

Na liniju IRQ vezani su preko ILI kola signali zahteva za prekid od dve periferije PER0 i PER1, tako da bilo koji zahtev za prekid sa bilo koje periferije generiše isti prekid procesoru. Prekidu sa IRQ dodeljena je prekidna rutina na slici 3.1 (X označava adresu početka prekidne rutine). Izgled dela memorije od lokacije 0 do 7 je kao na Slici 3.2.

Periferije PER0 i PER1 generišu prekide kada su im odgovarajući Ready biti u razredu 0 8-bitnih statusnih registara jednaki 1. Statusni registri PER0 i PER1 su na adresama FF00h i FF01h, respektivno. Prilikom čitanja statusnog registra bit Ready se briše. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran (preslikan).

Slika 3.1:	Adresa:	Naredba:		Slka 3.2:	Adresa (Hex):	Sadržaj (Hex):

X+0	PUSHA					0000		B0

X+1	LOAD	MemCnt			0001		7A

X+4	INCA					0002		23

X+5	STORE MemCnt			0003		F7

X+8	POPA					0004		B0

X+9	POPA					0005		7A

X+A	RTI					0006		F7

a)(5)	Koliko iznosi X (napisati heksadecimalno)?		0007		23

b)(5)	Posmatra se sledeća sekvenca izvršavanja naredbi (navedene su adrese naredbi) i događaja: izvršava se jednobajtna instrukcija na adresi 100h, prekid od PER0, X+0, X+1, prekid od PER1, X+0, X+1, X+4, X+5. Početna vrednost akumulatora je 0, a početni sadržaj lokacije MemCnt je 10h. Nacrtati izgled vrha steka (6 bajtova) u ovom trenutku (posle izvršavanja naredbe sa adrese X+5).

c)(5)	Napisati nastavak sekvence iz prethodne tačke, sve dok je ona poznata. Pretpostavlja se da više nema prekida.

d)(5)	Napisati program kojim se prekidu sa IRQ dodeljuje prekidna rutina na adresi 1000h.

e)(5)	Ukoliko se želi da se prilikom prekida sa PER0 izvrši rutina koja počinje na adresi A000h, a prilikom prekida sa PER1 rutina na adresi B000h (obe ove rutine završavaju se naredbama RTI), napisati prekidnu rutinu na koju procesor skače prilikom prihvatanja prekida i koja ovo obezbeđuje.

4.(25) Dvoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno-izlaznim adresnim prostorom, memorija, U/I periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h) i DMA kontroler DMA0 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči.

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, biti 2 i 1 određuju tip transfera (00 – sa periferije u memoriju, 01 – iz memorije na periferiju, i 11 – iz memorije u memoriju), bit 3 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 4 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-cycle stealing), a bit 5 određuje da li se adresni registri inkrementiraju (0) ili dekrementiraju (1).

a)(10)	 Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferije PER0 učitava se blok dužine 100h i smešta u memoriju počev od adrese 2000h; uneti blok se obrađuje pozivom procedure OBRADA koja ne menja veličinu i mesto bloka u memoriji; na kraju, obrađeni blok se šalje na periferiju PER0. Ulaz realizovati ispitivanjem bita spremenosti, a izlaz koristeći mehanizam prekida.

a)(10)	Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se memorijski blok koji počinje na adresi 1000h, dužine 800h, prebacuje u memoriju na početnu adresu 1200h. DMA radi u cycle stealing režimu rada.

c)(5)	Koliko puta PER0 i DMA0 generišu zahtev za prekid i zahtev za magistralom tokom izvršavanja programa iz prethodnih tačaka.

|  | Interrupt request | Bus request |
| --- | --- | --- |
| PER0 |  |  |
| DMA0 |  |  |

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.