Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

22. April 2002 (Apr’ 02)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj koji obavlja operaciju množenja dva cela, pozitivna 16-bitna broja. Pre početka operacije operandi se nalaze u 16-bitnim registrima A i B, a rezultat se po završetku operacije nalazi u 32-bitnom registru C. Početak operacije se zadaje postavljanjem jednobitnog registra OEF spolja, a kraj operacije treba signalizirati postavljanjem jednobitnog registra OCF. Za realizaciju operacione jedinice su, osim registara A, B, C, OEF i OCF, na raspolaganju još 32-bitni kombinacioni sabirač, pomerački registri potrebne dužine sa mogućnošću pomeranja ulevo ili udesno (izabrati po potrebi) i mogućnošću paralelnog upisa (po potrebi mogu imati i odvojene signale za upis u višu i nižu polovinu registra), sekvencijalni brojač potrebne dužine, multiplekseri i logička kola. Napomena: Sve sekvencijalne mreže su taktovane, a promena stanja kod elemenata za pamćenje (flip-flopova) se dešava na silaznu ivicu takta.

Uputstvo: Prilikom realizacije operacione jedinice rukovoditi se algoritmom ”ručnog množenja”.

a)(12)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice koja realizuje operaciju množenja operanada.

b)(8)	Dati dijagram toka upravljačkih signala ove operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25) Posmatra se 32-bitni dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 8GB, a adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran i zauzima najviših 1GW adresnog prostora. Najviših 512MW memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Svi registri procesora i operandi su dužine 32 bita. Računar poseduje 512MW fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora i 512MB ROM memorije koja zauzima najviše adrese adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju. Format instrukcije je takav da se prvo specificira odredišno/izvorišni operand, dok je drugi operand samo izvorišni. Posmatra se izvršavanje glavnog programa i potprograma datih na slici ispod. Početne vrednosti relevantnih registara su R1=5, R2=200h, R3=300h, R4=6, SP=1000h (stek raste ka višim adresama, a SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju na vrhu steka)

- (5) Odrediti opsege memorijskog adresnog prostora, ulazno/izlaznog adresnog prostora, memorijskog adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju, fizičke RAM memorije i fizičke ROM memorije, redom (sve vrednosti dati u heksadecimalnom brojnom sistemu).

- (5) Odrediti sadržaj memorijske lokacije sa adresom 0105h tako da instrukcija JSR realizuje ispravan skok u potprogram koji počinje na adresi 200h.

- (15) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja programa i potprograma. Sadržaj relevantnih memorijskih lokacija je dat na slici ispod.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| 100h | ADD R1, (2h) | regdir, memind |
| 104h | JSR R3(xxxxh) | regind sa 16-bitnim pomerajem |
| 106h | MOV 0h, (R4)+ | memdir, autoincrement regind |
| 10Ah | HALT | (instrukcija je dužine 2 reči) |
| 200h | PUSH R2 | regdir |
| 202h | ADD R2, #6 | regdir, imm |
| 206h | RTS | (instrukcija je dužine 2 reči) |

| Adresa [h] | 0h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj [h] | 0042 | 20 | 0h | 10A | 4020 | 00FF | 4040 | 00FF | 2020 |  |  |  |
| Adresa [h] | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 10A | 10B |
| Sadržaj [h] | 0 | 2140 | 0 | 2 | 2300 | xxxx | 32 | 7051 | 0 | 0 | FF00 | 0 |
| Adresa [h] | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |  |  |  |  |
| Sadržaj [h] | 0042 | 20 | 0020h | 0203 | 0 | 6 | 0AA0 | 00 |  |  |  |  |

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 64 KB, adresibilna jedinica je bajt, a 16-bitni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt. Mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP. Trap prekidu pripada fiksno ulaz 1 u IVT. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Svi registri opšte namene (Ri) su 8-bitni. Procesor poseduje instrukcije TRPE (Trap Enable) i TRPD (Trap Disable) za dozvolu, odnosno zabranu trap-a. Instrukcije TRPE, TRPD i RTI ne reaguju na prekide (ni na trap). Dat je deo programa na slici 1, trap prekidna rutina na slici 2, i deo memorije počev od adrese 0 na slici 3. Za vreme izvršavanja datog dela programa, nema drugih prekida osim trap-a.

| Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa Naredba | Adresa Naredba | Adresa Sadržaj (hex) | Adresa Naredba |
| F000 TRPD F001 MOV R0,#2 F003 MOV R1,#1 F005 TRPE F006 DEC R0 F007 ADD R1,#1 F009 JNZ PC(-6) F00C TRPD | A000 POP R1 A001 PUSH R1 A002 RTI | 0000 A0 0001 00 0002 A0 0003 00 0004 A0 0005 00 0006 0A | A000 POP R1 A001 PUSH #12 A003 RTI |

a)(5)	Instrukcija na adresi F005h koristi PC-relativno adresiranje sa 16-bitnim pomerajem u drugom komplementu. Koja se vrednost nalazi na adresi F00Ah?

b)(5)	Koja se vrednost nalazi u registru IVTP (ta vrednost je veća ili jednaka od 0, a manja od 7)?

c)(5)	Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od F000h, zaključno sa F00Ch.

d)(5)	Koja se vrednost nalazi u registru R1 neposredno pre prvog izvršavanja naredbe RTI na adresi A002h?

e)(5)	Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od F000h, sve dok su adrese poznate, ako se umesto trap rutine sa slike 2 koristi rutina sa slike 4.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, DMA kontroler, periferije PER0 i PER1 povezani su asinhronom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022h |
| DMA_CONTROL | F000h | DMA_ADRSRC | F003h |
| DMA_STATUS | F001h | DMA_ADRDST | F004h |
| DMA_DATA | F002h | DMA_COUNT | F005h |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, biti 2 i 1 određuju tip transfera (11-input, 10-memory-to-memory, 00-output), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. U upravljačkom registru DMA kontrolera bit 4 određuje režim rada (0-Burst, 1-Cycle Stealing).

- (20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se sa periferije PER0 prihvata beskonačni niz a(i), a na periferiju PER1 šalje a(i)* a(i). Na raspolaganju stoji ulazni bafer IB0 veličine 200h sa početnom adresom 1000h, koji prihvata elemente ulaznog niza od periferije PER0. Periferija PER1 čita elemente niza iz izlaznih bafera OB1 i OB2 kapaciteta 200h reči koji počinju na adresama 1200h i 1400h. U stacionarnom režimu, uporedo sa slanjem odgovarajućeg niza na izlaznu periferiju PER1iz jednog izlaznog bafera (OB0 ili OB1) obavlja se transfer iz ulaznog bafera u drugi izlazni bafer i potom punjenje ulaznog bafera. Tako, uporedo sa slanjem podataka iz bafera OB1, sadržaj bafera IB0 se prebacuje u izlazni bafer OB0, a potom se puni ulazni bafer IB0. Po završetku ovih operacija uporedo sa slanjem podataka iz bafera OB0, sadržaj bafera IB0 se prebacuje u izlazni bafer OB1, a potom se puni ulazni bafer IB0. Ulaz sa PER0 realizovati mehanizmom prekida, transfer između ulaznog i izlaznih bafera korišćenjem DMA kontrolera u burst režimu rada, a izlaz na PER1 ispitivanjem bita spremnosti.

- (5) Da li procesor može pristupiti registru podataka periferije PER0 tokom transfera podataka iz ulaznog bafera u neki od izlaznih bafera OB0 ili OB1? Obrazložiti odgovor.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.