Resenja:

1.

- a)

| Šta? | Početna adresa [h] | Poslednja adresa [h] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 000 0000 | 000 FFFF |
| Adresni prostor rezervisan za RAM | 000 0000 | 37F FFFF |
| Adresni prostor rezervisan za ROM | 380 0000 | 3FF FFFF |
| Fizička RAM memorija | 000 0000 | 27F FFFF |
| Fizička ROM memorija | 3C0 0000 | 3FF FFFF |

10 SRAM modula ,  ROM: 8 modula

b)

Registri: upravljački registar (CR) sa bitom Enable Interrupt, bitom režima rada i bitom smera prenosa; ii) statusni registar (SR) sa bitom End of Operation, iii) adresni registar memorije (ARM), iv) registar dužine bloka (WCNT) adresni registar periferije (ARP) u koji se upisuje adresa registra podataka kontrolera periferije

DMA obavlja ukupno 200h ciklusa na magistrali, po dva za svaku prenesenu reč: jedan za prenos iz periferije u DMA i jedan za prenos iz DMA u memoriju.

U ovom slučaju DMA i kontroler periferije više ne razmenjuju interno signale za sinhronizaciju. Sada DMA ispituje spremnost kontrolera periferije očitavanjem njegovog statusnog registra i to ponovo uobičajenim ciklusom na sistemskoj magistrali. To znači da DMA u potpunosti izvršava proceduru prenosa podataka tehnikom ispitivanja bita spremnosti, baš kao kada to radi procesor programiranim ulazom/izlazom.Da bi ispitivao bit spremnosti u statusnom registru, DMA kontroler treba da zna: adresu statusnog registra, položaj bita spremnosti u njemu, kao i vrednost ovog bita koja govori da je kontroler spreman (1 ili 0). Zato DMA treba da poseduje registar u koji procesor upisuje adresu statusnog registra kontrolera periferije i bite koji govore u kom razredu ovog statusnog registra se nalazi Ready bit, kao i koja je njegova aktivna vrednost. Ovi biti mogu da budu i biti u registru CR.

3.

a) Adresni prostor je veličine 4 GB = 232 B, adresibilina jedinica je bajt, pa je adresna reč široka 32 bita. Zbog toga ulaz u IVT zauzima 4 lokacije. IVT počinje od adrese 3, jer je to vrednost registra IVTP. Višebajtni brojevi se smeštaju na nižu adresu niži bajt, a adresa prekidne rutine za PER0 je 00000A00h. Tako ulaz 0 u IVT počinje od adrese 3, ulaz 1 od adrese 7, itd. Jedino počev od adrese 7 nalazi se tražena vrednost (00, 0Ah, 00, 00), pa je zato broj ulaza PER0 jednak 1. Program koji dodeljuje ovaj broj ulaza treba da upiše vrednost 1 u registar na adresi 4, i prikazan je na slici.

LOAD	#1

OUT	04h

b) Ulaz u IVT za PER1 je 9, pa počinje od adrese 9·4  3  39. Adresa prekidne rutine za PER1 je 00000B00h. U lokacije 39, 40, 41 i 42 treba, dakle, redom upisati vrednosti 00h, 0Bh, 00h i 00h. Program koji inicijalizuje ulaz u IVT za PER1 je prikazan na slici.

LOAD	#0Bh

STORE	40

CLRA

STORE	39

STORE	41

STORE	42

c) U toku izvršavanja instrukcije na adresi 100h glavnog programa stiže prekid od PER0 i prihvata se. Tako se ulazi u prekidnu rutinu PER0, što znači da se izvršava, kao druga, instrukcija CLRA na adresi 0A00h, a zatim, kao treća, instrukcija RTI na adresi 0A01h. U toku ove instrukcije stiže zahtev od PER1 koji je višeg prioriteta, pa kako ne postoji maskiranje, on se prihvata. Zato se kao četvrta izvršava instrukcija CLRA na adresi 0B00h. U toku njenog izvršavanja stiže ponovo zahtev za prekid od PER0 koji je nižeg nivoa prioriteta, pa se ignoriše. Izvršava se zato sledeća instrukcija na adresi 0B01h, pa se tek posle restauracije PC i PSW sa steka, koji zapravo predstavljaju kontekst glavnog programa, prihvata prekid od PER0. Tako se izvršava prekidna rutina za PER0 i posle toga vrši povratak na narednu instrukciju glavnog programa. Tražena sekvenca je prikazana na slici.

0100h, 0A00h, 0A01h, 0B00h, 0B01h, 0A00h, 0A01h, 0101h.

d) Četvrta instrukcija date sekvence je prva instrukcija prekidne rutine PER1. Pre toga je napušten kontekst glavnog programa i izvršen skok u prekidnu rutinu PER0. Kada je prihvaćen prekid od PER1, tekuća instrukcija RTI iz rutine PER0 je završena, što znači da su sa steka vraćene vrednosti konteksta glavnog programa. Kada se obrađuje prekid od PER1, na stek se ponovo stavljaju iste te vrednosti PC i PSW, pa je vrh steka u traženom trenutku prikazan na slici.

| Vrh steka  | 00 |
| --- | --- |
|  | 00 |
|  | 01 |
|  | 01 |
| PSW(samo L) | 0 |

e) Prva izmena nastaje pri obradi prekida od PER1, posle završetka instrukcije RTI. Kako je ova instrukcija vratila kontekst glavnog programa, u kome su prekidi bili dozvoljeni (jer je prihvaćen prekid od PER0), pa prema tome vraćena i vrednost 1 bita I u PSW, prekid od PER1 će se prihvatiti. Dalje je izvršavanje potpuno isto, jer se prekid od PER0 ne prihvata tokom izvršavanja prekidne rutine od PER1, jer je nižeg prioriteta. Ovaj prekid biće prihvaćen tek po završetku prekidne rutine, što znači na istom mestu kao i u tački pod c). Odgovor je, dakle, potpuno isti kao u tački pod c).

4. 	LOAD	#100

STORE	Size	;postavljanje maksimalne veličine bafera

LOAD	#800h	;početna adresa ulaznog bafera

STORE	MemWP	;pokazivač koji prati učitavanje sa PER0

STORE	MemRP	;pokazivač koji prati slanje na PER1

LOAD	#1000	;broj elemenata niza

STORE	CntW

STORE	CntR

LOAD	#0

STORE	Full	;inicijalizacija indikatora Full=0

INC

STORE	Empty	;inicijalizacija indikatora Empty=1

LOAD	#3

OUT	FF00h	;start PER0

LOAD	#1

OUT	FF10h	;start PER1

Chck:	IN	FF11h

AND	#10h

JZ	Chck

;provera da li postoji element za slanje (Empty!=0)

LOAD	Empty

OR	#0

JNZ	Chck

LOAD	(MemRP)

MUL	(MemRP)	;kvadriranje elementa niza

OUT	FF22	;slanje rezultujućeg elementa na PER1

INC	MemRP	;MemRP=(MemRP+1)/Size

DIV	Size	;celobrojno deljenje

STORE	MemRP

CMP	MemWP

JNZ	Skip

LOAD	#1	;setovanje indikatora Empty

STORE	Empty

Skip:	DEC	CntR

JNZ	Chck

LOAD	#0

STORE	FF10h	;Stop PER0

HALT

Prekidna rutina periferije PER0

Per0:

;provera da li je red već pun

LOAD	Full

OR	#0

JNZ	Back

IN	FF02	;učitavanje podatka sa periferije

STORE	(MemWP)

INC	MemWP	;MemWP=(MemWP+1)/Size

DIV	Size	;celobrojno deljenje

STORE	MemWP

CMP	MemRP

JNZ	Skipp

LOAD	#1

STORE	Full	;postavljanje indikatora Full

Skipp:	DEC	CntW

JNZ	Back

LOAD	#0

OUT	FF00h	;Stop PER0

Back:	RTI