Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

30. Avgust 2002 (Sep’02)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Projektovati digitalni uređaj P koji obavlja sledeću operaciju: kada je spreman da prihvati podatak, jednobitni registar Ready uređaja P postavljen je na 1. Neki spoljni uređaj tada može da upiše 8-bitni podatak u registar A svojim signalom. Upisom podatka briše se Ready. Kada završi sa šifrovanjem, uređaj P postavlja Ready na 1, što je znak da spoljni uređaj može da pročita promenjeni podatak iz registra A i da zada novi podatak. Ključ kojim se vrši promena podatka nalazi se stalno u registru B. Promena se vrši tako što se posmatraju parovi susednih bita u podatku A: par bita 1:0 označen je kao par broj 0, par 2:1 kao par 1, itd., par 7:6 kao par 6 i par 0:7 kao par 7. Redom, počev od para 0 zaključno sa parom 7, vrši se sledeća operacija: ako je bit Bi jednak 1, biti u paru i registra A samo zamenjuju mesta, inače zamenjuju mesta i vrši se bit komplement (i = 0..7). Registri A i B su pomerački. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice su, osim registara A, B i Ready, još brojački registar, multiplekseri i logička kola.

a) (10) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P.

b) (10) Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c) (5) Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale sa 26 adresnih i 16 linija za podatke. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W), a ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Pri adresiranju ulazno/izlaznih uređaja relevantno je samo nižih 16 linija adresne magistrale. Najviših 16MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 80MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 4MW fizičke ROM memorije koja zauzima najviše adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju.

a)(10) Popuniti sledeću tabelu relevantnim adresama. Napomena: tabelu doslovno precrtati u sveske.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

Koliko je potrebno SRAM modula kapaciteta 8Mx8bita za realizaciju fizičke RAM memorije? Prikazati realizaciju. Koliko je potrebno ROM modula kapaciteta 2Mx4bita za realizaciju fizičke ROM memorije? Prikazati realizaciju.

b)(15) Za prekidnu liniju procesora vezan je signal zahteva za prekid od DMA kontrolera, koji je sa periferijom povezan preko sistemske magistrale i operacije obavlja pomoću hand-shaking principa. Koje registre je potrebno da poseduje DMA kontroler da bi uspešno obavio operacije ulaza-izlaza? Koliko ukupno ciklusa na magistrali obavlja DMA kontroler pri prenosu 100h reči sa periferije u memoriju u ciklus-po-ciklus režimu? Šta dodatno treba da poseduje DMA kontroler da bi umesto hand-shaking principa koristio ispitivanje bita spremnosti preko sistemske magistrale?

3.(25) Adresni prostor nekog računara je veličine 4 GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 256 ulaza, a registar IVTP ima vrednost 3. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne nemaskirajuće prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Ne postoji maskiranje prekida. Procesor prihvata prekid istog ili višeg nivoa nego što je tekući. Pri prekidu se na steku čuva najpre 8-bitni PSW, a zatim PC. Stek raste prema višim adresama. Bit L je u razredu 0 PSW. Instrukcija RTI reaguje na prekid.

Broj ulaza za PER1 je 9. Adresa registra PER0 u kome se čuva broj ulaza je 04h. Adresa prekidne rutine za PER0 je 0A00h, a za PER1 je 0B00h. Prekidne rutine za PER0 i PER1 izgledaju sasvim isto, kao na Slici. Posmatra se glavni program sa slike, i sledeći scenario izvršavanja. Instrukcija INCA na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 1. instrukcije stiže zahtev za prekid od PER0, u toku 3. zahtev od PER1, u toku 4. zahtev od PER0. Izgled dela memorije počev od adrese 0 dat je na slici.

adresa	instrukcija					adresa	instrukcija

0A00	INCA						  0100	CLRA

0A01	RTI						  0101	INCA

Prekidna rutina							Glavni program

adr.	sadržaj	adr.	sadržaj 	adr.	sadržaj	adr.	sadržaj

0		00		8	0A		4	00		C	00

1		0A		9	00		5	0A		D	A0

2		00		A	00		6	00		E	00

3		00		B	0A		7	00		F	00

Sadržaj memorije

a) (5) Napisati deo programa kojim se periferiji PER0 dodeljuje broj ulaza.

b) (5) Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz u IVT za PER1.

c) (5) Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju.

d) (5) Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka u trenutku izvršavanja 4. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita L. Označiti vrh steka.

e) (5) Procesor je modifikovan tako da postoji bit I u PSW, koji se briše pri prihvatanju prekida. Prekidi sa IRQ0 i IRQ1 su maskirajući. Sve ostalo je isto. Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju.

4.(25) Jednoadresni procesor, periferije PER0 i PER1, i memorija povezani su magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara date su na slici.

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h |

Bit 0 kontrolnih registara je Start bit, bit 1 definiše smer operacije (0—ulaz, 1—izlaz), a bit 2 je Enable kojim se omogućuje prekid. Bit 4 statusnih registara je Ready bit. Napisati program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se realizuje: učitavanje niza A(i), i = 0, …, 999 sa PER0 i slanje niza (8A(i)) na PER1. Prijem sa PER0 i slanje na PER1 realizovati uporedo, tj. omogućiti slanje elementa niza na PER1 čim je to moguće. Na raspolaganju je bafer je veličine 100 reči i počinje od adrese 800h. Ulaz relizovati mehanizmom prekida, a izlaz ispitivanjem bita spremnosti.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.