Rešenja:

1.	a)

- a)

| Šta? | Početna adresa [h] | Poslednja adresa [h] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 000 0000 | 000 FFFF |
| Adresni prostor rezervisan za RAM | 000 0000 | 37F FFFF |
| Adresni prostor rezervisan za ROM | 380 0000 | 3FF FFFF |
| Fizička RAM memorija | 000 0000 | 27F FFFF |
| Fizička ROM memorija | 3C0 0000 | 3FF FFFF |

10 SRAM modula ,  ROM: 8 modula

b) videti u knizi i priručniku.

c)	CR			16

DR			16

SR			16

ARsource		26

ARdest		26

WCR		26

3.	a)	LOAD	#4;		b)	LOAD #0;

OUT	2;			STORE Dh;

LOAD	#2;			STORE Eh;

OUT	4;			STORE 10h;

LOAD #0Bh;

STORE Fh;

c)	100h, B00h, B01h, A00h, A01h, A02h, A03, B00h, B01h, 100h, 101h,102h

d) 01

00

00

PSW l=0

e)	100h, B00h, B01h, 101h, A00h, A01h, A02h, A03h, 101h, B00h, B01h, 102h

4.

LOAD	#800h	;početna adresa ulaznog bafera

STORE	MemPnt;pokazivač koji pokazuje na prvu slobodnu lokaciju

STORE	BufferStart;pokazivač koji pokazuje poslednju adresu za Per1

LOAD	#864h	;pokazivač na kraj bafera 800h + 100

STORE	BufferEnd;pokazivač koji pokazuje na prvu slobodnu lokaciju

LOAD	#800	;broj elemenata niza

STORE	MemCnt0

STORE	MemCnt1

LOAD	#3

OUT	FF00h	;start PER0

LOAD	#1

OUT	FF10h	;start PER1

Chck:	IN	FF11h

AND	#10h

JZ	Chck

Cekaj: LOAD MemPnt	; da li je bufer prazan

CMP BufferStart

JZ Cekaj

INTD

LOAD (MemPnt)

MUL (MemPnt)

OUT	FF22	;slanje rezultujućeg elementa na PER1

DEC MemPnt

INTE

DEC MemCnt1

JNZ Chck

LOAD	#0

OUT	FF10h	;Stop PER0

HALT

Prekidna rutina periferije PER0

Per0:

;provera da li je bafer već pun

LOAD	MemPnt

CMP BufferEnd

JZ	Back

IN	FF02	;učitavanje podatka sa periferije

STORE	(MemPnt)

INC	MemPnt;

DEC	MemCnt0

JNZ	Back

LOAD	#0

OUT	FF00h	;Stop PER0

Back:	RTI