1)

2. a)

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Memorijski adresni prostor | 000 0000h | 2FF FFFFh |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 300 0000h | 3FF FFFFh |
| Adresni prostor rezervisan za RAM | 100 0000h | 2FF FFFFh |
| Adresni prostor rezervisan za ROM | 000 0000h | 0FF FFFFh |
| Fizička RAM memorija | 180 0000h | 2FF FFFFh |
| Fizička ROM memorija | 000 0000h | 07F FFFFh |

b,c) videti u priručniku

3) a)	LOAD #4;		b) 	LOAD #100h;

OUT 01h;			STORE Dh;

LOAD #7;			LOAD #0h;

OUT 03h;			STORE Eh;

LOAD #300h;

STORE 13h;

LOAD #0h;

STORE 14h;

c) Na početku prekidne rutine potrebno je uraditi sledeće:

Postaviti u PSW nivo prioriteta tekućeg programa (prekidna rutina za PER1) na vrednost koja je niža od nivoa prioriteta za PER0 ( tj postaviti na 00); Postaviti na vrednost 1 biti u IMR koji odgovara liniji IRQ0; Dozvoliti prihvatanje prekida ukoliko se bit I u PSW obrisan u mikroprogramu za obradu prekida.

- videti u priručniku

4. a) Glavni program:

LOAD #0

STORE MemSem

STORE MemSem0

STORE MC0

STORE MC2

LOAD #80h

STORE FF03h

LOAD #1000h

STORE FF05h

STORE MAA0

STORE MAA2

LOAD #1h

STORE FF20h

LOAD #5h

STORE FF00h

Wait:	LOAD MemSem

CMP #1

JZ Wait

LOAD #0

STORE MemSem

LOAD #80h

STORE FF03h

LOAD #2000h

STORE FF05h

STORE MAB0

STORE MAB2

LOAD #1h

STORE FF20h

LOAD #13h

STORE FF00h

Wait2:	LOAD MemSem

CMP #1

JZ Wait2

LOAD #3h

STORE FF30h

LOAD #7h

STORE FF10h

ChRd:	LOAD FF31h

AND #10h

JZ ChRd

INTD

LOAD (MC2)

SUB (MC0)

JL Skip

LOAD (MAA2)

DIV (MAB2)

JMP IncMa

Skip:	LOAD (MAA2)

SUB (MAB2)

IncMa:	STORE FF32h

INC MC2

INC MAA2

INTE

INC MAB2

LOAD MC2

CMP #80h

JNZ ChRd

STORE FF30h

...

ChPer0:	LOAD MemSem0

CMP #1

JZ ChPer0

HALT

DMA_Int:	LOAD 0

STORE FF20h

STORE FF00h

INC

STORE MemSem

RTI

PER0_Int:	LOAD (MC0)

SUB (MC2)

JL Skip0

LOAD (MAA0)

DIV (MAB0)

JMP IncMa0

Skip0:	LOAD (MAA0)

SUB (MAB0)

IncMa0:	STORE FF12h

INC MC0

INC MAA0

INC MAB2

LOAD MC0

CMP #80h

JNZ Back

INCA

STORE MemSem0

Back:	RTI

b)  NE. Procesor ne može izvršiti ciklus čitanja na magistrali jer Dma kontroler radi u burst režimu i drži magistralu zauzetu do završetka prenosa celog bloka podataka