Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

28. Avgust 2003 (Septembar’ 03)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za spregu između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaj P treba da prihvata niz bita, određene dužine, serijski (bit po bit) od uređaja UA. Dužina niza je zadata kôdom operacije koji se nalazi u dvobitnom registru OCR, pritom  vrednost 00 označava dižinu 8, 01 – 16, 10 – 32 i 11 – 64. Pre početka operacije u ovaj registar se spolja upisuje vrednost. Ukoliko u primljenom nizu ima više jedinica uređaju UB se šalje jedinica, ukoliko je primljeno više nula šalje se nula, a ukoliko je primljen jednak broj nula i jedinica šalje se komplement prethodno poslate vrednosti. Početak operacije zadaje se postavljanjem jednobitnog registra OEF spolja. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati bit od UA, postavlja RA na 1. Kada UA detektuje da je RA postavljen na 1, postavlja bit na liniju D i postavlja 1 na upravljačku liniju C koje drži tačno 1 takt. Treba obezbediti da se po prihvatanju bita briše RA. Kada pripremi bit u registar B, uređaj P postavlja RB na 1, što uređaju UB signalizira spremnost podatka u registru B. Kada UB pročita ovaj podatak, UB briše RB signalom koji ulazi u uređaj P. Uređaj P obavlja svoju funkciju ciklički sve dok je registar OEF postavljen na vrednost jedan. Na raspolaganju stoje sva potrebna logička kola.

a)	(10) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)	(10) Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)	(5) Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2. a)	(10) Posmatra se sistem u kome su procesor i periferija povezani asinhronom magistralom. Nacrtati vremenske oblike signala za ciklus prihvatanja broja ulaza IV tabele.

b)	(7) Navesti i ukratko objasniti funkcije programski dostupnih registara kontrolera bez direktnog pristupa memoriji.

c) 	(8) Dat je ROM memorijski modul 8K4 bita. Koristeći module ovog tipa i potrebna logička kola, konstruisati ROM memoriju 32K16 bita.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od lokacije na koju ukazuje registar IVTP. Procesor poseduje četri ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 do IRQ3, pri čemu je IRQ3 najvišeg prioriteta, a IRQ0 najnižeg prioriteta pri ugnežđivanju. Na linije IRQ0 i IRQ1 su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Procesor ne prihvata prekid istog nivoa kao što je tekući.  U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Adrese 16-bitnih registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 01h i 03h, respektivno. Akumulator je 16-bitni.

a)	(5) Napisati deo programa kojim se periferijama PER0 i PER1 dodeljuje broj ulaza 2 i 4 u IVT, respektivno.

b)	(5) Ukoliko IV (Interrupt Vector) tabela zauzima najviši deo adresnog prostora koju vrednost ima IVTP?

c)	(5) Napisati deo programa kojim se inicijalizuje vektor u IVT za PER0 i PER1 ako prekidna rutina za PER0 počinje na adresi A00h, a prekidna rutina za PER1 počinje na adresi ABFF00h.

d)	(5) Navesti sve relevantne bitove PSW?

e)	(5) Šta je potrebno uraditi na početku prekidne rutine za PER1 da bi se u toku njenog izvršavanja dozvolilo prihvatanje prekia od PER0?

4. (25) Dvoadresni procesor sa razdvojenim I/O i memorijsko adresnim prostorima vezan je na 16-bitnu adresu i 8-bitnu magistralu podataka. Na magistralu su vezana dva kontrolera periferije, čiji se registri nalaze na sledećim adresama: Data (0026h, 0028h), Control (0030h, 0032h) i Status (0020h, 0022h). Svi registri su 8-bitni, adresiranje je bajtovsko. U statusnim registrima bit 2 je Ready, a u upravljačkim registrima bit 0 je Start. Napisati program koji učitava vrednosti sa obe periferije, tehnikom ispitavanja bita Ready, i pristigle vrednosti množi, posebno za svaku periferiju u lokacijama TEMP1 i TEMP2. Ulaz se prekida kada sa bilo koje periferije stigne vrednost 0. Uređaji šalju podatke različitim brzinama, a podatak koji je pristigao treba učitati što pre.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.