Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

03. Mart 2004. (Februar’04)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Adresna i magistrala podataka su široke po 16 bita, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Magistrala je asinhrona. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara i obavlja operaciju praćenja saobraćaja na magistrali (Bus Snooping). Praćenje se obavlja tako što se za svaku operaciju na magistrali proveri da li je adresa koju postavlja na magistralu u nekom zadatom opsegu adresa. Ukoliko jeste pamti se kompletan sadržaj magistrale. Potrebno je pamtiti najviše poslednjih 10 relevantnih operacija. Uređaj ima 16-bitni upravljački registar CR, u kome je bit 0 Start bit kojim se uređaj pokreće (Start=1) i zaustavlja (Start=0), zatim registre Low i High u kojima se nalaze početna/završna adrese opsega koji se nadgleda, kao i registar CNT u kome se nalazi broj zabeleženih operacija unutar zadatog opsega adresa. Registrima odgovaraju sledeće adrese 1001h, 1002h, 1003h i 1004h respektivno. Registri u kojima se čuva zapamćena stanja magistrale se nalaze počev od adrese 1100h, ovim registrima je moguće pristupati programskim putem. Na raspolaganju stoje sva potrebna logička kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Na slici ispod prikazan je sprežni deo jednoadresnog procesora prema sistemskoj magistrali. Dvobajtni podatak se smešta u memoriju tako da se na nižu adresu smešta viši bajt podatka. Stek raste ka nižim memorijskim adresama, a registar SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju na vrhu steka.

a)(10)	Nacrtati detaljnu šemu bloka B tako da se omogući transfer podataka ka i od memorije.

b)(10)	Nactrati dijagram toka upravljačkih signala faze izvršenja instrukcije JSRA koja realizuje skok u potprogram ako je sadržaj akumulatora A jednak 0. Adresa potprograma je na početku faze izvršenja smeštena u registru MAR. Registar X se koristi kao pomoćni (ne pripada skupu registara opšte namene).

c)(5) 	Nacrtati vremenski oblik svih relevantnih signala na magistrali opisanog računara, od trenutka kada procesor odobrava zahtev za prekid kontroleru periferije, do završetka tog ciklusa na magistrali

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 128KB (kilo bajta). Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, akumulator je 16-bitni, stek raste prema nižim adresama, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP, čija je vrednost 02h. Instrukcije RTI, INTE i INT ne reaguju na prekid. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida, kao potreban broj L bita. Procesor poseduje tri ulaza za spoljne maskirajuće prekide različitih prioriteta, IRQ0, IRQ1 i IRQ2, pri čemu je IRQ0 najvišeg prioriteta pri ugnežđivanju, kao i liniju IRQ za spoljnje nemaskirajuće prekide. Na liniju IRQ0 je vezana periferija PER0, a na liniju IRQ periferija PER. Ne postoji selektivno maskiranje prekida, a prekidi istog prioriteta se odmah prihvataju. Pri obradi prekida se na steku čuvaju PSW i PC (prvo se na stek stavlja PSW, pa zatim PC; registar PSW je 16-bitni). Adresa 16-bitnog registara u kojiem se čuvaju broj ulaza u IVT za PER0 je 80h. Liniji IRQ odgovara fiksan ulaz u IV tabelu 0. Dat je deo glavnog programa na Slici 1, prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2, a za PER na Slici 3, izgled dela memorije počev od adrese 0 dat je na Slici 4. Instrukcija INTE na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 3. instrukcije stižu zahtevi za prekid od PER0 i od PER.

| Slika 1 Adresa Naredba | Slika 2 Adresa Naredba | Slika 3 Adresa Naredba | Slika 4 Adresa Sadržaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 INTE 0102 LOAD #2h 0104 INCA 0105 DECA 0107 INCA | X INTE X + 1 INT #5 X + 2 RTI | Y PUSHA Y + 1 INCA Y + 2 POPA Y + 3 RTI | 0000 01h 0001 A1h 0002 BBh 0003 00h 0004 CDh 0005 00h 0006 00h 0007 CFh |

a)(5)	Napisati deo programa kojim se periferiji PER0 dodeljuje broj ulaza 2 u IVT.

b)(5)	Na kojim adresama započinju prekidne rutine za periferije PER0 i PER.

c)(5)	Koji opseg adresa zauzima IV (Interrupt Vector) tabela?

d)(5)	Dati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po datom scenariju, sve dok su one poznate

e)(5)	Prateći scenario iz tačke d) prikazati kompletan sadržaj steka neposredno nakon završtka 10-te instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita I.

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski razdvojenim adresnim prostorima, memorija, DMA kontoler, periferije PER0 i PER1 povezani su sistemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | F000h |
| --- | --- |
| DMA_STATUS | F001h |
| DMA_DATA | F002h |
| DMA_ADR1 | F003h |
| DMA_COUNT | F004h |

| PER0_CONTROL | F008h | PER1_CONTROL | F010h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F009h | PER1_STATUS | F011h |
| PER0_DATA | F00Ah | PER1_DATA | F012h |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 2 određuje smer operacije (1-ulaz, 0-izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. U upravljačkom registru DMA kontrolera bit 4 određuje režim rada (0-Burst, 1-Cycle Stealing).

a)(20)	Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se sa periferije PER0 prihvataju beskonačni nizovi a(i) i b(i), a njihov proizvod (a(i)*b(i)) šalje na PER1. Periferija PER0 učitava najpre 200h elemenata niza a, zatim 200h elemenata niza b, zatim 200h elemanta niza a, itd. Na raspolaganju su dva bafera B0 i B1 veličine 200h sa početnim adresama 1000h i 1200h, redom. U stacionarnom režimu, uporedo se puni jedan bafer podacima sa PER0 (B0) i prazni drugi bafer (B1) slanjem podataka na PER1. U sledećem ciklusu uporedo se prazni bafer B0, a puni bafer B1; postupak se potom naizmenično ponavlja. Ulaz sa PER0 realizovati ispitivanjem bita spremnosti, a izlaz na PER1 korišćenjem DMA kontrolera u Burst režimu rada.

b)(3)	Opisati precizno redosled akcija na magistrali tokom trajanja DMA transfera jedne reči.

c)(2)	Da li je moguć sledeći redosled akcija na magistrali pod uslovima opisanim u zadatku: DMA vrši transfer jedne reči, procesor čita jednu reč sa PER0, DMA vrši transfer jedne reči? Objasniti!

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.