Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

4. Februar 2004. (Januarski ispitni rok)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za kriptovanje podataka primljenih od uređaja UA i njihovo slanje na uređaj UB. Uređaj P može da radi u dva moda rada. U prvom modu rada uređaj P prima parove reči od uređaja UA koji predstavljaju podatak i njegovu šifru (reč je dužine 6 bita). Ovi podaci se ne šalju uređaju UB. U drugom modu rada prihvata reč po reč od uređaja UA, dobijenu reč zamenjuje njenom 6-to bitnom šifrom i dodaje kao najviši bit bit parnosti prethodno primljene reči. Bit parnosti ima vrednost 1 ukoliko je broj jedinica u reči paran, odnosno 0 ukoliko je neparan. Dobijene bite predaje uređaju UB paralelno. Mod rada je specificiran jednobitnim registrom MOD koji postavlja UA. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati reč od UA, postavlja RA na 1. Kada UA detektuje da je RA postavljen na 1, postavlja reč na linije D[5..0] i postavlja 1 na upravljačku liniju C koje drži tačno 1 takt. Treba obezbediti da se po prihvatanju reči briše RA. Kada pripremi svih 7 bita uređaj P postavlja RB na 1, što uređaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB pročita ovaj podatak, UB briše RB signalom koji ulazi u uređaj P. Uređaj P obavlja svoju funkciju neprekidno, ciklički.

a)(10) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju. Na raspolaganju stoje sva potrebna logička kola.

b) (10) Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c) (5) Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	a) (20) Dvoadresni procesor sa četiri 16-bitna registra opšte namene (R0-R3) povezan je sa memorijom preko asinhrone magistrale sa 16 adresnih linija, 8 linija za podatke i odgovarajućim upravljačkim linijama. Adresibilna jedinica je bajt. Sadržaj dela operativne memorije dat je na slici.

| Adresa | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 00h | 30h | 04h | 30h | 0Eh | 30h | 30h | 00h |  |  |
| Adresa | 3000h | 3001h | 3002h | 3003h | 3004h | 3005h | 3006h | 3007h | 3008h | 3009h |
| Sadržaj | 05h | 11h | 0Ah | 30h | 05h | 22h | 0Ch | 44h | 02h | FFh |
| Adresa | 300Ah | 300Bh | 300Ch | 300Dh | 300Eh | 300Fh | 3010h | 3011h | 3012h | 3013h |
| Sadržaj | 00h | 00h | 05h | 30h | 00h | 02h | 04h | F0h | 12h | C0h |

Pri pozivu potprograma ili prekidne rutine na steku se čuva samo PC. Stek raste ka višim memorijskim adresama a SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju na vrhu steka. Pretpostaviti da je pre početka izvršavanja segmenta programa sa slike, SP=4000h, IVTP=0h, PC=3000h.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Glavni program |  |  |
| 3000h | LOAD R1, (300Ah) | memorijski indirektno adresiranje |
| 3004h | LOAD R2, (R1)0Ch | registarski indirektno sa 8-bitnim pomerajem |
| 3007h | INT 2 |  |
| 3009h | HALT | zaustavljanje procesora |
| … |  |  |
| 300Eh | ADD R2, #4 | neposredno adresiranje |
| 3011h | PUSH R2 | registarski direktno adresiranje |
| 3013h | RTI |  |

Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera (čitanje ili upis) za svaki ciklus na magistrali tokom izvršavanja segmenta koda sa slike.

b) (5) Nacrtati vremenske oblike signala pri pojedinačnom prenosu podataka iz memorije u periferiju. Prenos izvršava kontroler sa DMA, magistrala je asinhrona, a memorijski i ulazno/izlazni adresni prostori su razdvojeni.

3.(25) Adresni prostor procesora je veličine 128KB, adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a 32-bitni brojevi se smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima 4 ulaza i počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), a registar IVTP ima vrednost 4. Procesor ima dve ulazne linije IRQ0 i IRQ1 za spoljne nemaskirajuće prekide pri čemu je ulaz IRQ0 višeg prioriteta na koje su nakačene periferije PER0 i PER1 respektivno. Bit L je u razredu 0 8-bitnog PSW. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Akumulator je 16-bitni. Instrukcija INTE ne reaguju na prekide. Dat je deo glavnog programa na slici 1, prekidna rutina za IRQ0 na slici 2, prekidna rutina za IRQ1 slici 3, izgled dela memorije počev od adrese 0 dat je na slici 4. Instrukcija LOAD #03h na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 3. instrukcije stižu zahtevi za prekid od PER0 i od PER1.

| Slika 1 Adresa Naredba | Slika 2 Adresa Naredba | Slika 3 Adresa Naredba | Slika 4 Adresa Sadržaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 LOAD #03h 0102 ADD 3h 0104 DECA 0105 STORE 3h 0107 INCA | X INTE X + 1 INCA X + 2 RTI | Y INTE Y + 1 POPA Y + 2 PUSHA Y + 3 RTI | 0000 0001h 0001 AB00h 0002 B000h 0003 00h 0004 CDh 0005 A0h 0006 00h 0007 00h 0008 AAh |

a)(5)	Po kojim linijama periferija šalje procesoru broj ulaza u IV tabelu?

b)(5)	Na kojim adresama započinju prekidne rutine za periferije PER0 i PER1 ukoliko im odgovaraju brojevi ulaza u IV 3 i 1, respektivno?

c)(5)	Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od adrese 0100h.

d)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka nakon izvršavanja 5. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita L. Naznačiti u kome smeru raste stek.

e)(5)	Koja će se vrednost nalaziti na lokaciju 3h nakon izvšenja sekvence pod c)?

4.(25) Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, DMA kontroler, periferije PER0, PER1 i PER2 povezani su asinhronom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020h | PER2_CONTROL | F030h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021h | PER2_STATUS | F031h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022h | PER2_DATA | F032h |
| DMA_CONTROL | F000h | DMA_ADRSRC | F003h |  |  |
| DMA_STATUS | F001h | DMA_ADRDST | F004h |  |  |
| DMA_DATA | F002h | DMA_COUNT | F005h |  |  |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, biti 2 i 1 određuju tip transfera (11-input, 10-memory-to-memory, 00-output), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. U upravljačkom registru DMA kontrolera bit 4 određuje režim rada (0-Burst, 1-Cycle Stealing).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se sa periferija PER0 i PER1 prihvataju beskonačni nizovi a(i) i b(i), a na periferiju PER2 šalje a(i) + b(i). Na raspolaganju stoje dva ulazna bafera IB0 i IB1 veličine 200h sa početnim adresama 1000h i 1200h, redom, koji prihvataju elemente ulaznih nizova od periferija PER0 i PER1. Na periferiju PER2 se šalju elementi niza iz izlaznog bafera OB kapaciteta 200h reči koji počinje na adresi 1400h. U stacionarnom režimu, uporedo se punjenjem jednog ulaznog bafera (IB0 ili IB1) obavlja se transfer iz drugog ulaznog bafera u izlazni bafer OB i potom slanje odgovarajućeg niza na izlaznu periferiju PER2. Tako, uporedo sa punjenjem bafera IB1, sadržaj bafera IB0 se prebacuje u izlazni bafer OB, a potom iz bafera OB na periferiju PER2; po završetku ovih operacija puni se bafer IB0, a sadržaj bafera IB1 se prebacuje u bafer OB i dalje iz bafera OB na izlaznu perferiju PER2. Ulaz sa PER0 i PER1 realizovati mehanizmom prekida, transfer između ulaznih i izlaznog bafera korišćenjem DMA kontrolera u burst režimu rada, a izlaz na PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

b)(5) Da li procesor može pristupiti registru podataka periferije PER0 tokom transfera podataka iz nekog od ulaznih bafera u izlazni bafer OB? Obrazložiti odgovor.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.