Rešenja zadataka iz Arhitekture računara, jun 2004.

1.

2.a)

| AddressBus | DataBus | BusCycleType | komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 0000 | A000 | MRd | Dohvatanje instrukcije LOAD R1, 0 |
| 00 0001 | 0000 | MRd |  |
| 00 0002 | 0000 | MRd |  |
| 00 0000 | A000 | MRd | Dohvatanje operanda |
| 00 0003 | E004 | MRd | Dohvatanje instrukcije STORE PC(F000), R1 |
| 00 0004 | F000 | MRd |  |
| FF F005 | A000 | IOWr | Izvršenje instrukcije STORE; upis u IO adr. pr. |
| 00 0005 | E028 | MRd | Dohvatanje instrukcije STORE (9h), R1 |
| 00 0006 | 0000 | MRd |  |
| 00 0007 | 0009 | MRd |  |
| 00 0009 | 0050 | MRd | Dohvatanje adrese operanda |
| 00 0009 | 0000 | MRd |  |
| 50 0000 | A000 | MWr | Izvršenje instrukcije STORE; upis u M adr. pr. |

b) videti predavanje i prirucnik

3. 	a)  IRQM – 1000h, IRQN – 1004h

b) 0100h, 0101h, 1004h, 1005h, 1006h, 1007h, 0102h, 1000h, 1001h, 1002h, 1003h, 0103h, 1008h, 1009h, 100Ah, 100Bh, 0104h, 0105h

c)

L=1

0103h

d) MEM[1] = 10FFh

4. videti vezbe