Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

02. Februar 2005. (Januar’05)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Realizovati digitalni uređaj P za spregu između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaju P stižu od UA paketi dužine 16-bita, serijski, bit po bit. Uređaj P treba da proveri da li je najviši bit u paketu 0 ili 1. Ukoliko je najviši bit 1, a registar SR postavljen na 1, serijski, bit po bit, prosleđuje uređaju UB podatke iz 15-bitnog registra C i 0 kao najviši, 16-bit. Pri tome prethodno primljen paket od uređaja UA čuva. Ukoliko je najviši bit 0, proverava da li je preostalih 15 bita identično sadržaju registra C. Tada ukoliko je SR postavljeno na 1 uređaju UB prosleđuje poslednji sačuvani paket. U svim ostalim slučajevima uređaj P prosleđuje primljeni paket. Smatrati da biti stižu od viših ka nižim. Za sinhronizaciju po principu handshaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati bit od UA, postavlja RA na 1. Kada UA detektuje da je RA postavljen na 1, postavlja bit na liniju D i postavlja 1 na upravljačku liniju C koje drži tačno 1 takt. Treba obezbediti da se po prihvatanju bita briše RA. Kada pripremi svih 16 bita u pomerački registar A, uređaj P postavlja RB na 1, što uređaju UB signalizira spremnost podatka u registru A. Kada UB pročita ovaj podatak, UB briše RB signalom koji ulazi u uređaj P. Uređaj P obavlja svoju funkciju neprekidno, ciklički. Za realizaciju operacione jedinice su na raspolaganju sva potrebna logička kola. Podaci se u registre C i SR upisuju spolja i taj deo nije potrebno realizovati.

a)(10) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju. Koristiti što manji broj logičkih kola.

b)(10) Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5) Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25) Posmatra se dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale sa 26 adresnih i 16 linija za podatke. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W), a ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Pri adresiranju ulazno/izlaznih uređaja relevantno je samo nižih 16 linija adresne magistrale. Najviših 16MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 80MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 4MW fizičke ROM memorije koja zauzima najviše adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju.

a)(5) Popuniti sledeću tabelu relevantnim adresama. Napomena: tabelu doslovno precrtati u Vaše sveske.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

b)(5) Koliko je potrebno SRAM modula kapaciteta 8Mx8bita za realizaciju fizičke RAM memorije? Prikazati realizaciju.

c)(5) Koliko je potrebno ROM modula kapaciteta 2Mx4bita za realizaciju fizičke ROM memorije? Prikazati realizaciju.

d)(10) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja sledećeg segmenta koda, sve dok su adrese poznate. Prva reč naredbe sadrži kod operacije i način adresiranja, a registri opšte namene su dužine 16 bita. Šta će se desiti tokom izvršavanja instrukcije STORE na adresi 6. Obrazložiti.

| Adresa | Instrukcija | Sadržaj memorije | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | LOAD R1, #0 | A300 0000 | reg. dir., neposredno adresiranje |
| 2 | STORE 7Fh, R1 | E004 0100 0000 007F | mem. dir., reg. dir |
| 6 | STORE R1(80h), R1 | E004 0101 0080 | reg. ind. + 8-bitni pom, reg. dir |
| 9 |  |  |  |

3.(25) Adresni prostor procesora je veličine 8GB, adresibilna jedinica je 32-bitna reč, a 64-bitni brojevi se smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor (IV) tabela ima 8 fiksna ulaza i počinje od adresse 4h. Procesor ima dve ulazne liniju IRQM0 i IRQM1 za spoljne maskirajuće prekide, pri čemu je IRQM0 višeg prioriteta, i jednu ulaznu liniju IRQN za spoljne nemaskirajuće prekide. Njima su pridruženi ulazi 3, 4 i 2 u IV tabelu, respektivno. Ulaz 5 se koristi u svim ostalim slučajevima. Prekidne rutine započinju na sledećim adresama: 1000h, 1002h, 1004h i 1006h, respektivno. U PSW-u postoje biti I (Interrupt Enable) i T (Trap) koji se brišu u mikroprogramu za obradu prekida, kao i određen broj L bita. Pri prekidu se na steku čuvaju PC i PSW tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Akumulator je 32-bitni. Instrukcije INTE, INTD, TRPE i TRPD ne reaguju na prekide. Ne prihvata se prekid istog nivoa prioriteta. Ne postoji registar maske IMR. Dat je deo glavnog programa na slici 1 i prekidne rutine na slici 2. Instrukcija na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 2. instrukcije stiže zahtev za prekid po liniji IRQM1, u toku 5. po liniji IRQM0, a u toku 7. po liniji IRQN. Na početku su svi biti PSW-a postavljeni na 0.

| Slika 1 Adresa Naredba | Adresa Naredba | Slika 2 Adresa Naredba | Adresa Naredba |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h LOAD #0h 0101h STORE 2h 0102h TRPE 0103h INTE | 0104h ADD #2h 0105h INTD 0106h STORE 3h 0107h TRPD 0108h INCA | 1000h INCA 1001h RTI 1002h POPA 1003h PUSHA 1004h DECA 1005h RTI | 1006h PUSHA 1007h LOAD 2h 1008h INCA 1009h STORE 2h 100Ah POPA 100Bh RTI |

a)(5) Nacrtati izgled svih 8 ulaza u vektor tabeli, označiti adrese relevantnih lokacija i upisati sadržaje u njih.

b)(5) Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz 4 u vektor tabeli

c)(5) Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od adrese 0100h.

d)(5) Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka nakon izvršavanja 8. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednosti bita I, T i L. Naznačiti u kome smeru raste stek.

e)(5) Koja će se vrednost nalaziti na lokaciji 2h nakon izvšenja sekvence pod c)?

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) sa pridruženim kontrolorom periferije DMA1 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (kod DMA kontrolera 0-memorija-memorija, 1-izlaz, a kod ostalih kontrolera 0-ulaz, 1-izlaz,), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferije PER0 učitava se niz od 100h podataka u memorijski bafer počev od lokacije 1000h. Uporedo sa učitavanjem niza, odvija se i slanje učitanih članova niza na periferiju PER2. Kada se završi ulaz sa PER0 i izlaz na PER2, podaci se  prenesu u memorijski bafer počev od lokacije 2000h pomoću kontrolera periferije DMA1, izvrši se obrada podataka pomoću procedure Obrada, koja ne menja broj članova niza. Na kraju se novodobijeni podaci šalju na periferiju PER1. Ulaz sa periferije PER0 realizovati ispitivanjem bita spremnosti, izlaz na periferiju PER2 korišćenjem mehanizma prekida, prenos između bafera korišćenjem DMA kontrolera u burst režimu, a izlaz na periferiju PER1 korišćenjem DMA1 kontrolera koji radi u ciklus po ciklus režimu.

b)(5) U opisanom sistemu koji sve moduli mogu učestvovati u arbitraciji i koliko puta se tokom scenarija iz prethodne tačke upućuju zahtevi za magistralom?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.