Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

02. Mart 2005. (Februar’05)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Realizovati digitalni uređaj P za spregu između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaju P stižu od UA poruke koji se sastoji iz zaglavlja i tela, serijski, bit po bit. Zaglavlje se sastoji iz 16-bitnog polja TIME koje kaže koliko se perioda signala takta poruka najduže sme zadržati u uređaju P, počev od trenutka kada je primljena cela poruka, pre nego što započne njeno slanje uređaju UB. Slanje poruke je započeto kada je pristigla potvrda da je primljen prvi bit. Telo poruke je dužine 64 bita. Uređaj P treba da prosledi poruku uređaju UB, serijski, bit po bit, ali tako da zaglavlje poruke bude umanjeno za period koje je poruka provela u uređaju P. Uređaj P šalje uređaju UB poruku samo ukoliko nije isteklo vreme koje poruka koja sme da se zadrži u uređaju P. Ukoliko je vreme isteklo a nije započeto slanje poruke uređaju UB se šalje poruka čije se zaglavlje sastoji od 16 nula i neizmenjeno telo poruke. Ukoliko je poruka uspešno poslata u registar SR se upisuje 00011100, a u suprotnom 11100011. Smatrati da biti stižu od viših ka nižim. Za sinhronizaciju po principu handshaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Uređaj P obavlja svoju funkciju neprekidno, ciklički. Za realizaciju operacione jedinice su na raspolaganju sva potrebna logička kola.

a)(10) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10) Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5) Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Adresni prostor nekog procesora sa razdvojenim adresnim prostorima je 1MB, a adresiranje je bajtovsko. Procesor poseduje LOADB i STOREB instrukcije za pristup memoriji na nivou jednog bajta. Takođe, podržane su instrukcije LOADW i STOREW koje omogućavaju pristup memoriji na nivou 16-bitnih reči. Memorija je organizovana tako da čitanje, odnosno upis jedne 16-bitne reči zahteva 1 ciklus na magistrali ukoliko je adresa memorijske reči parna, odnosno 2 ciklusa na magistrali ukoliko je adresa memorijske reči neparna (čita se prvo bajt sa neparne, pa zatim bajt sa parne adrese). Magistrala je sinhrona. Procesor poseduje 512KB fizičke RAM memorije smeštenih u nižem delu adresnog prostora.

a)(5)  Nacrtati sve relevantne linije sistemske magistrale i precizno naznačiti širine adresne i magistrale podataka. Predložiti kontrolni signal(e) koji podržavaju opisanu organizaciju memorije.

b)(5) Naznačiti opsege adresa memorijskog i ulazno-izlaznog adresnog prostora i fizičke memorije (u heksadecimalnom brojnom sistemu), redom.

c)(10) Prikazati realizaciju fizičke RAM memorije ako su na raspolaganju memorijski SRAM čipovi kapaciteta 128Kx8 bita (kontrolni ulazi su RD i WR).

d)(5) Navesti relevantne registre kontrolera za direktan pristup memoriji. Dodeliti adrese registrima DMA kontrolera (počev od adrese 0), precizno naznačite širine registara, a potom nacrtati internu strukturu kontrolera za direktan pristup memoriji.

3.(25) Adresni prostor procesora je veličine 128KB, adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se smeštaju tako da je na višoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni sa razdvojenim memorijskim i ulazno/izlaznim adresnim prostorima, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), a registar IVTP ima vrednost 2. Procesor ima tri ulazne linije IRQ0, IRQ1 i IRQ2 za spoljne maskirajuće prekide, pri čemu je IRQ0 najvišeg prioriteta, a IRQ2 najnižeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0, PER1 i PER2, respektivno. Njima su pridruženi ulazi 2, 3 i 4 u IV tabelu, respektivno. Ne prihvata se prekid istog nivoa prioriteta. Adrese 16-bitnih registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza su 10h, 20h i 30h, respektivno. U PSW-u postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida, kao i određen broj L bita. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Akumulator je 16-bitni. Instrukcije INTE, INTD, RTI i INT ne reaguju na prekide. Instrukcija INT ne menja nivo prioriteta tekućeg programa. Dat je deo glavnog programa na slici 1, prekidne rutine na slici 2, izgled dela memorije počev od adrese 0 dat je na slici 3. Instrukcija na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 2. instrukcije stiže zahtev za prekid po liniji IRQ2, a u toku 5. po liniji IRQ0. Na početku su svi biti PSW-a postavljeni na 0. Ne postoji IMR registar.

| Slika 1 Adresa Naredba | Slika 2 Adresa Naredba | Adresa Naredba | Slika 3 Adresa Sadržaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h LOAD #2h 0102h INTE 0103h INCA 0104h ADD #2h 0106h INT #3h 0108h INTD | 1000h PUSHA 1001h INTE 1002h LOAD 1h 1004h INCA 1005h STORE 1h 1007h POPA | 1008h RTI 1009h INTE 100Ah INCA 100Bh RTI 100Ch INCA 100Dh RTI | 0000h 0000h 0001h 0001h 0002h 1000h 0003h 1008h 0004h 1000h 0005h 100Ch 0006h 1009h |

a)(5) Na kojim adresama započinju prekidne rutine za linije IRQ0, IRQ1 i IRQ2, respektivno?

b)(5) Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz 3 u vektor tabeli.

c)(5) Napisati deo programa kojim se dodeljuju brojevi ulaza navedenim periferijama.

d)(5) Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju.

e)(5) Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka nakon izvršavanja 6. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednosti bita I i L. Naznačiti u kome smeru raste stek.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa memorijski razdvojenim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA, i periferija PER1 povezani su sitemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | FF00h | PER0_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_ADDRESS | FF01h | PER0_STATUS | FF11h |
| DMA_COUNT | FF02h | PER0_DATA | FF12h |
| DMA_DATA | FF03h | PER1_CONTROL | FF20h |
| DMA_STATUS | FF04h | PER1_STATUS | FF21h |
|  |  | PER1_DATA | FF22h |

U  upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus). Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se: učitava blok od 100 reči sa PER0 i smešta u memoriju počev od adrese 1000, učitava blok od 100 reči sa periferije PER1 i smešta u memoriju počev od adrese 2000 i šalje rezultujući niz C (C(i)=A(i)+B(i), i=0,..99) na periferiju PER1. Ulaz sa PER0 realizovati korišćenjem DMA kontrolera koji radi u režimu ciklus po ciklus, ulaz sa PER1 ispitivanjem bita spremnosti, a izlaz korišćenjem mehanizma prekida. Ulaz sa PER0 i PER1 se odvija uporedo, a rezultujući niz slati počev od poslednjeg elementa. Niz C ne treba smeštati u memoriju, već samo poslati na izlaz.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.