Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	3. april 1994.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj koji obavlja operacije prebrojavanja parova jednakih, odnosno razlièitih susednih bitova 8-bitnog binarnog broja. Na primer, broj parova susednih jednakih bitova u broju 11010010 je 2, a razlièitih je 5. Operand se nalazi u registru A, koji treba da ostane nepromenjen. Kôd operacije nalazi se u jednobitnom registru OCR: 0 za prebrojavanje parova razlièitih, 1 za prebrojavanje parova jednakih susednih bitova. Pre poèetka operacije upisuje se vrednost u registar A signalom spolja. Poèetak operacije zadaje se postavljanjem jednobitnog registra OEF spolja, a kraj operacije treba signalizirati postavljanjem jednobitnog registra OCF. Za realizaciju operacione jedinice su, osim registara A, OEF, OCF i OCR, dovoljni samo sledeæi elementi: jedan 8-bitni pomeraèki registar SH sa moguænošæu paralelnog upisa i paralelnog èitanja, jedan 3-bitni brojaè unapred B sa moguænošæu brisanja (ovde treba da bude smešten rezultat), jedan 3-bitni brojaè unazad SC sa moguænošèu paralelnog upisa, i po jedno 3-ulazno XOR kolo, dvoulazno AND kolo i 3-ulazno NOR kolo.

a)(10; ako se koriste elementi koji nisu navedeni, ocenjuje se do 7 poena)

Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice koja realizuje date operacije.

b)(7)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala datih operacija.

c)(8)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Zadati raèunar, sa organizacijom prikazanom na Slici 1, ima memoriju kapaciteta 64K reèi, širina memorijske reèi je 16 bita, a adresibilna jedninica je reè. Kontroler za direktan pristup memoriji (DMA) koristi se za prenošenje bloka reèi sa jedne memorijske lokacije na drugu. Sistemska magistrala je sinhrona i ciklusi upisa i èitanja iz memorije traju po jedan ciklus takta.

DMA kontroler sadrži sledeæe registre: SOURCE za izvorišnu adresu bloka reèi, DEST za odredišnu adresu, COUNT za broj reèi u bloku i MBR za upis/èitanje sa magistrale podataka. Kontroler ne sadrži registar MAR. Prva tri registra treba da budu povezana sa internom magistralom DMA kontrolera, dok je MBR povezan sa internom i sa odgovarajuæim linijama sistemske magistrale. SOURCE i DEST imaju moguænost inkrementiranja, a COUNT moguænost dekrementiranja. Treba predvideti signal logièkog uslova koji oznaèava da je sadržaj interne magistrale jednak 0. Takoðe predvideti jednobitni registar RQ sa moguænošæu postavljanja i brisanja, èiji izlaz treba da bude linija REQUEST.

Pored ovih registara, DMA poseduje i upravljaèki registar CTRL sa bitom START u razredu 0 u koji procesor upisuje 1 kada dozvoljava poèetak rada kontrolera, kao i bitom BURST u razredu 1, koji vrednošæu 1 definiše burst režim rada (kada je BURST na 0 ne dozvoljava se burst režim). Procesor inicijalizuje kontroler postavljanjem izvorišne adrese, odredišne adrese i broja reèi redom upisom u odgovarajuæe registre kontrolera. Zatim upisuje 1 u bit START i odgovarajuæu vrednost u bit BURST, posle èega DMA poèinje prenos. Signalom REQUEST jednakim 1 DMA traži dozvolu od procesora za korišæenje magistrale. DMA sme da koristi magistralu samo kada procesor aktivira liniju GRANT. DMA treba da prenese ceo blok podataka odjednom (burst režim) i tek na kraju prenosa prepusti magistralu procesoru postavljanjem linije REQUEST na 0. Po obavljenom prenosu DMA postavlja liniju DMAEND na 1 u trajanju od dva ciklusa takta. Posle obavljenog prenosa procesor može ponovo inicijalizovati DMA kontroler za novi prenos na opisani naèin. Deo kontrolera koji obavlja upis u registre od strane procesora ne treba realizovati.

µ §

a)(10)	Projektovati operacionu jedinicu DMA kontrolera prema datim zahtevima.

b)(15)	Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala, od trenutka kada je START postavljen na 1.

3.(25)	Memorija nekog raèunara je kapaciteta 64KB. Adresibilna jedinica je bajt, a 16-bitni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viši bajt. Procesor je jednoadresni i ima naredbe koje obavljaju prenos samo jednog bajta ka/iz memorije, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima 8 ulaza i poèinje od adrese 0 operativne memorije.

Procesor ima 4 ulazne linije IRQ0..IRQ3 za maskirajuæe prekide koji se prioritiraju, pri èemu je ulaz IRQ0 najvišeg prioriteta. Ovim linijama dodeljeni su fiksno ulazi 4 do 7 u vektor tabeli, respektivno. Nemaskirajuæi i interni prekidi su višeg prioriteta od maskirajuæih, i zauzimaju ulaze 0 do 3 u tabeli. U PSW procesora postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida, a programski kontroliše naredbama INTE (Interrupt Enable, postavlja I na 1) i INTD (Interrupt Disable, briše I), kao i biti L2..L0 koji sadrže nivo prekida koji se trenutno opslužuje. Takoðe postoji 4-bitni registar IMR (Interrupt Mask Register) kod koga jedinica na bitu i znaèi da je dozvoljen prekid sa linije IRQi. Ovaj registar inicijalno sadrži sve jedinice.

Na linije IRQ1 i IRQ3 su vezane periferije PER1 i PER3, respektivno, a ostale linije su slobodne. Treba vezati još ureðaj T - vremenski brojaè koji periodièno generiše signal zahteva za prekid. Potrebno je obezbediti da se prekid od vremenskog brojaèa može opslužiti i u toku izvršavanja neke od prekidnih rutina za periferije PER1 i PER3. Ove rutine poèinju na adresama 100h i 300h, respektivno.

a)(2)	Na koji ulaz IRQ0..IRQ3 treba vezati signal zahteva za perikid vremenskog brojaèa?

b)(5)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz periferije PER1 u vektor tabeli.

c)(4)	Prekidna rutina periferije PER1 izgleda ovako:		INTH1:	IN	0FF00H

STORE	(Dest)+

...

RTI

Ako u toku izvršavanja instrukcije STORE stigne signal prekida od vremenskog brojaèa, da li æe se ovaj prekid odmah opslužiti? Obrazložiti odgovor.

d)(4)	Izmeniti datu prekidnu rutinu periferije PER1 tako da odgovor na prethodno pitanje bude suprotan.

e)(4)	Šta treba uraditi u prekidnoj rutini periferije PER3 tako da se obezbedi da ona ne bude prekidana od zahteva sa periferije PER1, ali da bude prekidana od zahteva sa vremenskog brojaèa?

f)(6)	Nacrtati strukturnu šemu mreže za razrešavanje zahteva za maskirajuæim prekidom u procesoru. Ova mreža treba da generiše signal INTRQ logièkog uslova koji govori da postoji maskirajuæi prekid koji treba opslužiti, a pomoæu vrednosti bita iz registara IRR (Interrupt Request Register), IMR i PSW.

4.(25)	Zadata je neka spora izlazna jedinica koja je preko svog kontrolera vezana na magistralu. Na istu magistralu su vezani i procesor i memorija raèunara. Adresiranje je bajtovsko, sa razdvojenim memorijskim i ulazno-izlaznim adresnim prostorima.

Procesor je dvoadresni, a od registara ima: 8 16-bitnih registara opšte namene R0 do R7, programski brojaè PC, programsku statusnu reè PSW i pokazivaè steka SP. Pri prekidu, na steku se hardverski èuvaju samo registri PC i PSW. Kod dvoadresnih instrukcija jedan operand (i eventualno odredište) je obavezno u jednom od registara R0 do R7, a jedina naredba koja koristi operand u memoriji je naredba MOV za prenos podataka iz/ka memoriji. Naredbe mogu operisati podacima dužine bajta ili reèi, što se oznaèava sufiksom u asemblerskoj naredbi: B za bajt i W za reè (npr. MOVB prenosi bajt, a MOVW reè).

Kontroler periferije ima tri registra dužine 1 bajt: registar podatka èija je adresa 41Hex, upravljaèki registar èija je adresa 42Hex i statusni registar èija je adresa 43Hex.

µ §

Kontroler periferije æe svaki podatak upisan u registar podataka od strane procesora prosleðivati u samu periferiju jedino ako je bit START u upravljaèkom registru postavljen na 1. Prilikom upisa bajta podatka od strane procesora u registar podatka kontrolera periferije bit SPREMNOST u statusnom registru se postavlja na 0. Po prosleðivanju tog podatka iz registra podataka u periferiju bit SPREMNOST u statusnom registru se postavlja na 1 i generiše signal prekida ako je bit ENABLE u upravljaèkom registru postavljen.

Korišæenjem tehnika programiranog izlaza napisati program za slanje 20Hex bajtova iz memorije u datu periferiju  poèev od memorijske lokacije 1000Hex:

a)(10)	sa ispitivanjem bita SPREMNOST u statusnom registru ,

b)(15)	uz korišæenje mehanizma prekida. Kako se obezbeðuje da se u glavnom programu ne zapoène nova izlazna operacija dok se prethodna ne završi?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.