Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	18. jun 1994.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	a)(8)	Šta je proces i kako se on predstavlja u operativnom sistemu?

b)(8)	Da li operativni sistem može biti multikorisnièki monoprogramski? Ako može, navesti primer.

c)(4)	Navesti dva naèina kojim se realizuju sistemski pozivi.

2.(20)	Na slici je data operaciona jedinica FIFO reda kod koje WQP predstavlja pokazivaè na lokaciju upisa novog podatka u red, RQP - pokazivaè na podatak za èitanje iz reda, QBR - prihvatni registar reda, M - memoriju podataka, X - ulazne linije a Y izlazne linije podataka FIFO reda. Poèetni sadržaji registara i memorije su sledeæi: WQP=1, RQP=6, M[0]=0, M[1]=1, M[2]=2, M[3]=3, M[4]=4, M[5]=5, M[6]=6 i M[7]=7.

a)(8)	Koliko podataka se nalazi u FIFO redu? Napisati ove podatke redom kojim bi bili proèitani.

b)(12)	Za sledeæi niz operacija (RD oznaèava èitanje, a WR(N) upis podatka N u FIFO red): RD, WR(8), RD, RD, RD, WR(2), WR(9) popuniti tabelu sa sledeæim podacima po kolonama:

oznaka operacije, X, WQP, RQP, M[0], M[1], M[2], M[3], M[4], M[5], M[6], M[7], QBR, E, Y.

Napomena: Prva vrsta tabele treba da se odnosi na zadato poèetno stanje, a ostale na stanja posle završetka odgovarajuæe operacije.

µ §

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Nacrtati strukturnu šemu kombinacione mreže oznaèene sa K na slici upravljaèke jedinice realizovane pomoæu registra koji ima samo moguænost paralelnog upisa, ali ne i inkrementiranja/dekrementiranja. Nije potrebno minimizovati prekidaèke funkcije.

| µ § Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | B | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | C | µ § |
|  |  | D | µ § |
|  |  | E | µ § |
| D(011) | µ § | A | 1 |
| E(100) | µ § | A | 1 |

4.(20)	Na slici je dat dijagram toka upravljaèkih signala. Pod pretpostavkom da se koristi upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja,

a)(5)	dati i precizno objasniti format mikroinstrukcija, tako da bude jedinstven i za operacione i za upravljaèke blokove u dijagramu toka. Dužine polja u mikroinstrukciji odrediti na osnovu dijagrama toka i èinjenice da je kapacitet mikroprogramske memorije 32 reèi.

b)(15)	Napisati mikroprogram sa najmanjim brojem mikroinstrukcija za dati dijagram toka, po sledeæem formatu: adresa mikroinstrukcije (poèev od 0), binarni kôd mikroinstrukcije, kratko objašnjenje znaèenja kôda mikroinstrukcije.

µ §

5.(20)	Posmatra se procesor sa sledeæim internim prekidima i odgovarajuæim signalima logièkih uslova koji ukazuju na postojanje tih prekida: zbog neispravnog koda operacije (OPCD), zbog nepostojeæeg naèina adresiranja (ADMD), zbog deljenja sa nulom (DIVZ) i zbog prekoraèenja (OVFL). Ovi prekidi su navedeni po prioritetu, od najvišeg ka najnižem, i odgovaraju im ulazi 7 do 4 u vektor tabeli, respektivno. Nacrtati šemu kombinacione mreže koja æe na internu magistralu M procesora postaviti broj ulaza za prekid koga treba opslužiti, kada se aktivira upravljaèki signal ivteout.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.

Na naslovnoj strani nacrtati tabelu za ocenjivanje.