Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	26. avgust 1994.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za spregu izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata 8-bitne binarne reèi od ureðaja UA, da ih pakuje po èetiri u jednu 32-bitnu reè i da tako dobijene 32-bitne reèi predaje ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati reè od UA, postavlja RA na 1. Kada UA upiše reè u 8-bitni registar A ureðaja P signalom spolja, treba obezbediti da se automatski briše RA. Kada sakupi èetiri bajta u 32-bitni registar B (sastavljen od èetiri 8-bitna registra), ureðaj P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB signalom spolja. Ureðaj P obavlja svoju funkciju dok je jednobitni registar OEF postavljen na 1.

a)(8)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(7)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25) Adresna magistrala procesora je 16-bitna a magistrala podataka 8-bitna. Akumulator je 8-bitni. Sadržaj dela operativne memorije poèev od adrese 3000H je sledeæi: 12H, 34H, F1H, 05H, F2H, 30H, 00H, F3H, 30H,00H,F4H.

a)(15)	Navesti niz adresa koje pri izvršavanju sledeæeg programa procesor postavlja na adresne linije magistrale.

Adresa		Instrukcija		Komentar

3002H 		LDA imm(5)		; imm=neposredno adresiranje

3004H		ADD ind(3000H)	; ind=memorijsko indirektno adresiranje

3007H		STA abs(3000H)	; abs=memorijsko direktno adresiranje

300AH		HALT			; kraj programa

b)(10)	Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija asinhrone magistrale u ciklusima upisa na magistrali iz faza izvršenja sledeæih naredbi: STA abs(3000H), OUTA 3000H.

3.(25)	Adrese i podaci raèunara su široki po 16 bita. Procesor je jednoadresni, operiše samo sa 16-bitnim velièinama, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima 6 ulaza (0 do 5) i poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP (Interrupt Vector Table Pointer) èija je vrednost 2.

Procesor ima 2 ulazne linije IRQ0 i IRQ1 za spoljne nemaskirajuæe prekide koji se prioritiraju, pri èemu je ulaz IRQ1 višeg prioriteta. Ovim linijama se mogu dodeliti proizvoljni ulazi u vektor tabeli. U bitima 1..0 PSW procesora postoje biti L1 i L0 koji sadrže nivo prioriteta dela programa koji se trenutno izvršava (01 za IRQ0 i 11 za IRQ1). Procesor ne prihvata prekid istog nivoa kao što je tekuæi. Nema moguænosti maskiranja prekida. U mikroprogramu za opsluživanje prekida na stek se stavljaju PC i PSW tim redom. Jedine naredbe koje operišu sa PSW su PUSH PSW i POP PSW.

Na linije IRQ0 i IRQ1 su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Ovim periferijama dodeljene su prekidne rutine koje poèinju na adresama 23F7h i 7AB0h, respektivno, i koje izgledaju kao na slici 3.1 (X oznaèava adresu poèetka prekidne rutine). Izgled dela memorije od lokacije 0 do 7 je kao na Slici 3.2.

Slika 3.1:	Adresa:	Naredba:		Slka 3.2:	Adresa (Hex):	Sadržaj (Hex):

X+0	PUSHA					0000		23F7

X+1	LOAD	 MemCnt			0001		7AB0

X+3	INCA					0002		1334

X+4	STORE MemCnt			0003		6423

X+6	POPA					0004		23F7

X+7	RTI					0005		0010

0006		1001

a)(5)	Zašto se naredba na adresi X+1 kodira sa dve reèi?	0007		7AB0

b)(5)	Koji broj šalje periferija PER1 kada joj procesor odobri zahtev za prekidom?

c)(5)	Kakvu promenu u opisanoj hardverskoj konfiguraciji treba izvršiti da bi se obezbedilo da prekidna rutina od PER0 ne bude prekidana od prekida sa PER1?

d)(5)	Da li treba nešto uraditi programski posle izmene iz prethodne taèke da bi se svakoj periferiji dodelila prekidna rutina koja joj je bila dodeljena pre te izmene? Ako treba, navesti šta; ako ne treba, objasniti zašto.

e)(5)	Ispuniti zahtev iz taèke c), ali sada samo softverskim izmenama na poèetnoj konfiguraciji. Izmene treba da budu samo u prekidnoj rutini PER0. U ovu rutinu treba dodati naredbe koje æe obezbediti da se posle njihovog izvršavanja ne opslužuje eventualni prekid od PER1 (u toku izvršavanja ovih naredbi može doæi do ugnježdenja). Napisati te naredbe.

4.(25)	Jednoadresni raèunar sa 16-bitnim adresama i podacima poseduje razdvojen memorijski i ulazno/izlazni adresni prostor. Periferije PER0 i PER1 imaju upravljaèke, statusne i registre podataka redom na sledeæim adresama: FF00h, FF01h, FF02h (PER0) i FF10h, FF11h, FF12h (PER1). U upravljaèkim registrima najmlaði bit je bit Enable Interrupt kojim se dozvoljava prekid, najstariji je bit Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, a bit 1 je bit smera operacije (0-ulaz, 1-izlaz). U statusnim registrima najstariji bit je bit spremnosti Ready. Napisati program kojim se:

- blok od 200h podataka uèitava sa PER0, smešta u memoriju od lokacije F000h, zatim

- vrši obrada ovih podataka procedurom OBRADA (poziv procedure je CALL OBRADA) i potom

- vrši prenos obraðenog bloka (dužina i poèetna adresa su iste) iz memorije na PER1.

Ulaz realizovati uz korišæenje mehanizma prekida, a izlaz uz ispitivanje bita spremnosti.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.