Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	20. januar 1995.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za spregu izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata 8-bitne binarne reèi od ureðaja UA, da ih sabira po èetiri u jednu 10-bitnu reè, i da tako dobijene 10-bitne reèi predaje ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati bajt od UA, postavlja RA na 1. Kada UA upiše bajt u 8-bitni registar A ureðaja P signalom spolja, treba obezbediti da se automatski briše RA. Kada sabere èetiri bajta u 10-bitni registar B, ureðaj P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB signalom spolja. Ureðaj P obavlja svoju funkciju dok je jednobitni registar OEF postavljen na 1. Koristiti kombinacioni sabiraè za 10 razreda. Brojevi se posmatraju kao neoznaèeni.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna. Memorijski i ulazno/izlazni adresni prostori su razdvojeni. Procesor je dvoadresni sa 4 osmobitna registra opšte namene (R0 do R3). Sadržaj dela operativne memorije poèev od adrese 3Dh je sledeæi: 04h, 3Dh, 00h, F6h, 3Eh, 00h, F9h, 3Dh, 00h, 06h, C1h, 40h, 00h, FFh.

a)(5)	Koliko linija ima adresna magistrala?

b)(10)	Navesti niz adresa koje pri izvršavanju sledeæeg programa procesor postavlja na adresne linije magistrle.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| 40h | LOAD R1, mind(3Eh) | mind - memorijsko indirektno adresiranje |
| 43h | LOAD R2, mdir(3Dh) | mdir - memorijsko direktno adresiranje |
| 46h | ADD R1, R2 | R1 ¬ R1 + R2 |
| 47h | OUT 40h, R1 |  |
| 4Ah | HALT | zaustavljanje procesora |

c)(5)	Šta se nalazi na adresi 40h memorijskog adresnog prostora, a šta na adresi 40h ulazno/izlaznog adresnog prostora, posle izvršavanja gore datog segmenta programa?

d)(5)	Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija asinhrone magistrale iz faza izvršenja instrukcija LOAD R1,mdir(3Dh) i OUT 40h,R1. Ko postavlja svaki od relevantnih signala?

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 16M (mega) 16-bitnih reèi. Adresibilna jedinica je 16-bitna reè, a 32-bitni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi nižih 16 bita. Procesor je jednoadresni, akumulator je velièine 16 bita, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan.  IV (Interrupt Vector) tabela ima 64K ulaza i poèinje od adrese 0 operativne memorije. Na procesor su vezane dve periferije, PER1 i PER2. Adrese registara u kojima se èuvaju brojevi ulaza u IV tabeli ovih periferija su 6H i 7H, respektivno. Poèetak glavnog programa, kojim se inicijalizuje sistem, izgleda ovako:

a)(5)	Koju vrednost šalje procesoru periferija PER1 kada joj procesor pošalje signal potvrde zahteva za prekid?

LOAD		#3

OUT		6H

LOAD		#1

OUT		7H

LOAD		#4H

STORE		6H

LOAD		#2H

STORE		7H

b)(5)	Napisati deo programa kojim se periferiji PER2 dodeljuje prekidna rutina na adresi 234567h.

c)(5)	Prikazati izgled prvih 8 ulaza u IV tabeli, oznaèiti adrese relevantnih lokacija i upisati sadržaje u njih.

d)(5)	Na kojoj adresi se nalazi prekidna rutina za periferiju PER1?

e)(5)	Da li se iz postavke zadatka može odgovoriti na pitanje "Koja periferija ima prioritetniji prekid?"? Ako može, dati direktan odgovor na to pitanje; ako ne može, kratko objasniti zašto ne može.

4.(25) Jednoadresni raèunar sa 16-bitnom adresnom i magistralom podataka poseduje memorijski preslikan ulazno/izlazni adresni prostor. Periferije PER0 i PER1 imaju upravljaèke, statusne i registre podataka redom na sledeæim adresama: FF00h, FF01h, FF02h (PER0), i FF10h, FF11h, FF12h (PER1). U upravljaèkim registrima najmlaði bit je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, najstariji je bit Enable kojim se dozvoljava prekid, a bit 2 je bit smera operacije (0-ulaz, 1-izlaz). U  statusnim registrima najstariji bit je bit spremnosti Ready. Napisati glavni program i odgovarajuæu prekidnu rutinu kojima se: blok od 100h reèi uèitava sa PER0 i smešta u memoriju poèev od adrese od 1000h, zatim izvrši obrada unetih podataka pozivom procedure Obrada (CALL Obrada) i potom vrši prenos obraðenog bloka (dužina i poèetna adresa bloka su iste) iz memorije u PER1. Ulaz realizovati ispitivanjem odgovarajuæeg bita statusa, a izlaz mehanizmom prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.

Na omotnom listu nacrtati tablicu za ocenjivanje.