Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	28. septembar 1995.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	Posmatraju se dva programa nad kojima su kreirana dva procesa A i B. Inicijalna vrednost semafora S1 i S2 je 1. Data su dva scenarija izvršavanja naredbi procesa A i B. U datu tabelu upisati koji od ova dva procesa jeste blokiran, a koji nije (nego je Running ili Ready) posle izvršavanja datog scenarija.

A:					B:

A1:	wait(S1);			B1:	wait(S2);

A2:	wait(S2);			B2:	wait(S1);

| Scenario | Blocked | Runnig ili Ready |
| --- | --- | --- |
| A1, A2, B1 |  |  |
| A1, B1, A2, B2 |  |  |

2.(20) Adresni prostor dvoadresnog procesora sa 4 šesnaestobitna registra opšte namene je 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna. Procesor izvršava sledeæi deo programa:

Adresa:	Instrukcija:

100h		LOADW	R1,#300h	; neposredno adresiranje

103h		LOADW	R2,#50h 	; neposredno adr.

106h	ADD		R2,R1	; registarski direktno

107h		STOREW	(R1),R2	; registarsko indirektno

108h		STOREW	(R1)50h,R1; registarski indirektno sa pomerajem

10Bh		HALT

a)(10) Napisati sekvencu adresa koje procesor generiše na adresnoj magistrali tokom izvršavanja datog dela programa.

b)(10) Šta se nalazi u registrima R1 i R2 nakon izvršavanja datog dela programa?

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu D flip-flopova i logièkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidaèke funkcije. Dati konaène izraze za D ulaze svih flip-flopova, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | C | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | C | µ § |
|  |  | B | µ § |
|  |  | D | µ § |
| D(011) | µ § | B | 1 |
| E(100) | µ § | A | 1 |

4.(20)	Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljaèke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| 15 12 | 11 10 | 9 0 |
| --- | --- | --- |
| BA | CC | Z |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 0000000000000000 |
| 1 | 0010110100000011 |
| 2 | 0111010101010001 |
| 3 | 0110100011110010 |
| 4 | 0101110110000011 |
| 5 | 0000111000000000 |
| 6 | 0101110001010100 |
| 7 | 1000110101000011 |
| 8 | 1001110010101011 |
| 9 | 0101110000011100 |

| CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 | µ § |
| 01 | x2 |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreðuje adresu sledeæe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljaèkom signalu z1 do z10 (najmlaði bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala koji odgovara datom mikroprogramu.

5.(20)	a)(10)	Navesti dva uzroka unutrašnjih prekida.

b)(10)	Navesti dve vrste spoljašnjih prekida i dati primere izvora tih prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.