Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	1. septembar 1995.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za spregu izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata 8-bitnu binarnu reè serijski (bit po bit) od ureðaja UA i da tako dobijenu reè predaje ureðaju UB paralelno. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati podatak od UA, postavlja RA na 1. Kada UA detektuje da je RA postavljen na 1, postavlja upravljaèku liniju C na 1 i drži je tako taèno 8 taktova. Za to vreme, UA na jednobitnu liniju D postavlja u svakom taktu po jedan bit 8-bitne reèi koju predaje ureðaju P (od bita 0 prema bitu 7). Kada se upiše svih 8 bita u pomeraèki registar A ureðaja P, treba obezbediti da se automatski briše RA. Posle toga, P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka u registru A. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB signalom spolja. Ureðaj P obavlja svoju funkciju dok je jednobitni registar OEF postavljen na 1. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice su, osim nabrojanih registara, samo jedan brojaèki registar SC, sa moguænošæu dekrementiranja i paralelnog upisa, i logièka kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Deo jednoadresnog procesora prikazan je na slici. Procesor komunicira sa memorijom i periferijama preko asinhrone magistrale sa 16-bitnom adresnom magistralom, 8-bitnom magistralom podataka i potrebnim kontrolnim linijama. 16-bitni podatak se smešta u memoriju tako što se viši bajt smešta na nižu adresu.

a)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala faze izvršenja instrukcije STOREW koja prebacuje sadržaj 16-bitnog akumulatora u memoriju na adresu koja se nalazi u registru MAR.

b)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala faze izvršenja instrukcije LOADW koja uèitava 16-bitni podatak u akumulator iz memorije sa adrese koja se nalazi u registru MAR.

c)(5)	Nacrtati vremenske dijagrame svih linija sistemske magistrale za sluèaj izvršenja instrukcije STOREB, koja sadržaj registra AL prebacuje u memoriju na adresu koja se nalazi u registru MAR.

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 8GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je 16-bitna reè, a višereèni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reè. Procesor je dvoadresni, ulazno-izlazni adresni prostor je memorijski preslikan, a mehanizam prekida je vektorisan.  IV (Interrupt Vector) tabela ima 256 ulaza i nalazi se na najvišim adresama adresnog prostora. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0 i IRQ1, pri èemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Adrese 8-bitnih registara u kojima se èuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 02h i 04h, respektivno. Deo glavnog programa koji vrši inicijalizaciju brojeva ulaza i vektora u IV tabeli dat je na Slici 1 (oznaka ind predstavlja registarsko indirektno adresiranje sa pomerajem). Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2 (NOP je instrukcija bez dejstva - No Operation).

Slika 1	                        Slika 2

MOVE #04h,02h               NOP

MOVE #02h,04h               MOVE #0Ah,FFFFFE04h

MOVE #FFFFh,R0              MOVE #A0h,FFFFFE05h

LOOP: MOVE R0,ind(R0,FFFF0000h)   MOVE #AAh,FFFFFE04h

DEC  R0                     RTI

JNZ  LOOP

a)(5)	Na kojoj adresi (heksadecimalno) poèinje IV tabela?

b)(5)	Na kojoj adresi (heksadecimalno) poèinje prekidna rutina za PER0?

c)(5)	Ako u toku izvršavanja druge instrukcije prekidne rutine za PER0 stigne zahtev za prekid od PER1, na koju æe adresu "skoèiti" procesor po prihvatanju ovog prekida?

d)(5)	Odgovoriti na pitanje iz prethodne taèke, ako je prva instrukcija prekidne rutine za PER0, umesto NOP, instrukcija INTE (Interrupt Enable).

e)(5)	Ako se u prvoj instrukciji datog dela glavnog programa, umesto konstante #04h navede konstanta #0204h, a sve ostalo ostane isto, da li se odgovor na pitanje iz taèke b) menja?

4.(25)	Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferija PER0 sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA, i periferija PER1 povezani su sitemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | FF00h | PER0_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_ADDRESS | FF01h | PER0_STATUS | FF11h |
| DMA_COUNT | FF02h | PER0_DATA | FF12h |
| DMA_DATA | FF03h | PER1_CONTROL | FF20h |
| DMA_STATUS | FF04h | PER1_STATUS | FF21h |
|  |  | PER1_DATA | FF22h |

U  upravljaèkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 1 odreðuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid. Bit 3 upravljaèkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus). Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se: blok 100h reèi uèitava sa PER0 i smešta u memoriju poèev od adrese 1000h, zatim izvrši obrada unetih podataka pozivom procedure Obrada i potom vrši prenos obraðenog bloka (dužina i poèetna adresa bloka ostaju iste) iz memorije u PER1. Ulaz realizovati korišæenjem DMA kontrolera u burst režimu, a izlaz mehanizmom prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.