Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	18. jun 1995.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	Popuniti sledeæu tablicu koja se odnosi na operacije nad semaforom s (veæ popunjena polja zanemariti):

| Operacija nad semaforom | Wait |  |  | Signal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost pre operacije | s<0 | s=0 | s>0 | s<0 | s=0 | s>0 |
| Da li se proces blokira (DA/NE)? |  |  |  |  |  |  |
| Da li se menja lista Ready procesa (DA/NE)? |  |  | DA/NE |  | DA/NE | DA/NE |
| Da li se menja lista procesa blokiranih na s (DA/NE)? |  |  |  |  |  |  |
| Moguæe vrednosti posle operacije (<,=,>0) |  |  |  |  |  |  |

2.(20) Adresni prostor raèunara je 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna, a ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Procesor izvršava sledeæi deo programa:

Adresa:	Instrukcija:

100h		LOADW	#300h	; neposredno adresiranje

103h		STOREW	200h		; memorijsko direktno adr.

106h		LOADW	(200h)	; memorijsko indirektno adr.

109h		OUTB		400h		; memorijsko direktno adr.

a)(10) Napisati sekvencu adresa koje procesor generiše na adresnoj magistrali tokom izvršavanja datog dela programa.

b)(10) Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija asinhrone magistrale, u ciklusima upisa na magistrali, tokom faze izvršenja sledeæih naredbi: STOREW 200h i OUTB 400h.

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu D flip-flopova i logièkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidaèke funkcije. Dati konaène izraze za D ulaze svih flip-flopova, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | B | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | C | µ § |
|  |  | D | µ § |
|  |  | E | µ § |
| D(011) | µ § | A | 1 |
| E(100) | µ § | A | 1 |

4.(20) Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljaèke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| 16 7 | 6 5 | 4 0 |
| --- | --- | --- |
| Z | CC | BA |

| Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreðuje adresu sledeæe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljaèkom signalu z1 do z10 (najmlaði bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 | µ § |
| 01 | µ § |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 00000000000000000 |
| 1 | 00000001111100010 |
| 2 | 00000110000100111 |
| 3 | 00001110001100100 |
| 4 | 00110000001000011 |
| 5 | 00001101001100110 |
| 6 | 11000000001100000 |
| 7 | 01110000001101000 |
| 8 | 01001000001100110 |

5.(20)	DMA kontroler treba da prebaci blok od 200 reèi sa jednog mesta u memoriji na drugo. Adresa poèetka izvorišnog bloka je 100, a adresa poèetka odredišnog bloka je 200. Adresa registra DMA koji prihvata adresu izvorišnog bloka je 0100h, adresa registra DMA koji prihvata adresu odredišnog bloka je 0102h, adresa brojaèkog registra DMA je 0104h, adresa upravljaèkog registra DMA je 0106h. U upravljaèkom registru DMA važni su sledeæi biti: Start u razredu 0, smer u razredima 1 i 2 (00-memorija u memoriju, 01-ulaz, 10-izlaz), smer promene adresnih registara u razredu 3 (0-inkrementiranje, 1-dekrementiranje), režim u razredu 4 (0-burst, 1-cycle stealing). Program koji inicijalizuje DMA je:

OUT	#?,100h       ; (1)

OUT	#?,102h       ; (2)

OUT	#200,104h

OUT	#0???1b,106h  ; binarna vrednost (3)

a)(5) Šta treba da stoji umesto znakova pitanja u naredbama oznaèenim sa (1) i (2)?

a)(5) Šta treba da stoji umesto znakova pitanja u naredbi oznaèenoj sa (3) (napisati tri bita)?

b)(5) Koliko puta DMA generiše zahtev za prekid?

c)(5) Koliko puta DMA generiše zahtev za pristup magistrali?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.

Na naslovnoj strani nacrtati tabelu za ocenjivanje.