Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	22. septembar 1995.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj koji obavlja sledeæu operaciju nad 8-bitnim binarnim brojem. Operand se nalazi u pomeraèkom registru A, koji na kraju operacije treba da ima istu vrednost kao i na poèetku. Rezultat treba smestiti u 8-bitni pomeraèki registar B. Za razred Bi treba da važi: Bi=1 ako je Ai=Ai+1; inaèe je Bi=0, 0<=i<7; za B7 treba da važi B7=1 ako je A7=A0, inaèe je B7=0. Pre poèetka operacije upisuje se vrednost u registar A signalom spolja. Poèetak operacije zadaje se postavljanjem jednobitnog registra OEF spolja, a kraj operacije treba signalizovati postavljanjem jednobitnog registra OCF. Za realizaciju operacione jedinice su, osim registara A, B, OEF i OCF, na raspolaganju samo jedan 4-bitni brojaè unazad SC sa moguænošèu paralelnog upisa i logièka kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima komunicira sa memorijom preko sinhrone magistrale prikazane na slici. Upravljaèka linija W ima vrednost 1 kada se obavlja transfer 16-bitne reèi. Instrukcija STOREB prenosi sadržaj registra MDRL u memoriju na adresu koja se nalazi u regisrtru MAR. Instrukcija STOREW prenosi sadržaj iz registara MDRH (viši bajt) i MDRL (niži bajt) u memoriju na adresu koja se nalazi u registru MAR. 16-bitna reè se smešta tako da se niži bajt smešta na nižu adresu. Pretpostaviti da ciklus upisa u memoriju traje jedan ciklus takta.

a)(5)	Kolika je velièina celog memorijskog adresnog prostora? Kolika je velièina memorijskih modula ML i MH?

b)(10)	Koje adrese obuhvata memorijski modul ML, a koje memorijski modul MH?

c)(5)	Koliko ciklusa takta traje faza izvršenja sledeæih instrukcija: (i) STOREW 8h, (ii) STOREW 5h.

d)(5)	Nacrtati dijagram toka faze izvršenja instrukcije STOREW koji obuhvata oba sluèaja upisa na parnu i na neparnu adresu..

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 16GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je 32-bitna reè, a višereèni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reè. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Magistrala je asinhrona, a ciklus na magistrali može da traje proizvoljno dugo vreme. Procesor prihvata podatak sa magistrale podataka kada signal FC postane 1. IV (Interrupt Vector) tabela ima 4 ulaza i poèinje od adrese 0. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0 i IRQ1, pri èemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) u razredu 1 koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida i bit L u razredu 0 koji sadrži nivo prioriteta tekuæeg izvršavanja. Ne postoji selektivno maskiranje prekida. Procesor prihvata prekid istog nivoa kao što je tekuæi. Instrukcije INTE i RTI ne reaguju na prekid. Pri prekidu se na steku èuvaju PC i PSW tim redom. Adrese registara u kojima se èuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 02h i 04h, respektivno. Sadržaj dela memorijskog adresnog prostora poèev od adrese 0 dat je na Slici 1. Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2, a za PER1 na Slici 3. Posmatra se sledeæi scenario izvršavanja: u toku izvršavanja instrukcije dužine jedne reèi na adresi 100h glavnog programa stiže zahtev za prekid od PER0 i prihvata se. Instrukcija na adresi A00Ah oznaèena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeæa instrukcija koja se izvršava oznaèena je sledeæim rednim brojem. U toku izvršavanja 2. instrukcije stiže zahtev za prekid od PER1, u toku 6. ponovo zahtev od PER0. Sve vrednosti na slikama su heksadecimalne.

Slika 1						Slika 2			Slika 3

Adresa	Sadržaj		Adresa	Sadržaj		Adresa	Instrukcija	Adresa	Instrukcija

0	0A		4	0A		A00A	INTE		0A0A	POPA

1	0A		5	A0		A00B	INCA		0A0B	ORA	#1

2	0A0A		6	0A		A00C	RTI		0A0C	PUSHA

3	A00A		7	0A					0A0D	RTI

a)(5)	Nacrtati vremenski oblik svih relevantnih signala na magistrali raèunara (A, D, RD, WR, M/IO, FC) i signala INTA1, od trenutka kada procesor odobrava zahtev za prekid preko IRQ1, do završetka tog ciklusa na magistrali?

b)(5)	Koja vrednost se nalazi na magistrali podataka u ciklusu iz taèke a)?

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom se periferiji PER0 dodeljuje broj ulaza u IVT.

d)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka neposredno posle izvršavanja 5. instrukcije. Za saèuvanu vrednost PSW dati samo vrednost dva bita najmanje težine. Oznaèiti vrh steka.

e)(5)	Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju, zakljuèno sa 9. (devetom).

4.(25)	Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferija PER0, kontroler za direktan pristup memoriji DMA, i periferija PER1 povezani su sitemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | FF00h | PER0_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_SRCADDR | FF01h | PER0_STATUS | FF11h |
| DMA_DSTADDR | FF02h | PER0_DATA | FF12h |
| DMA_COUNT | FF03h | PER1_CONTROL | FF20h |
| DMA_DATA | FF04h | PER1_STATUS | FF21h |
| DMA_STATUS | FF05h | PER1_DATA | FF22h |

U  upravljaèkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 4 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a biti 6 i 5 odreðuju vrstu prenosa (10-iz periferije u memoriju, 01-iz memorije u periferiju, 11-iz memorije u memoriju). Bit 7 upravljaèkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus). U statusnim registrima bit 0 je Ready bit. Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se: blok 200h reèi uèitava sa PER0 i smešta u ulazni bafer u memoriji koji poèinje od adrese 0h, zatim podaci prenesu u izlazni bafer u memoriji koji poèinje od adrese 1000h, i potom podaci iz izlaznog bafera prenose na periferiju PER1. Ulaz sa periferije realizovati mehanizmom prekida, prenos izmeðu bafera korišæenjem DMA kontrolera u režimu prenosa reè po reè, a izlaz realizovati ispitivanjem bita spremnosti.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.