Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	1. april 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za prenos podataka izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata serijski (bit po bit, od najmlaðeg prema najstarijem) 7-bitnu binarnu reè od ureðaja UA, da izraèunava osmi (najviši) bit parnosti, i da tako dobijenu 8-bitnu vrednost predaje paralelno ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati bit od UA, postavlja RA na 1. Kada UA postavi bit na liniju DA, UA posebnim signalom trajanja jedan takt briše RA. Kada pripremi podatak u 8-bitnom pomeraèkom registru B za predaju ureðaju UB, ureðaj P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB posebnim signalom. Ureðaj P generiše bit parnosti sa vrednošæu 1 ako je broj jedinica u primljenoj 7-bitnoj reèi neparan, inaèe generiše bit parnosti sa vrednošæu 0. Izraèunavanje bita parnosti obaviti bit-serijski. Ureðaj P ciklièno obavlja opisani prenos reè po reè.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 8GB (gigabajta). Adresibilna jedinica je 16-bitna reè, a višereèni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reè. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 16 ulaza i poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP èija je trenutna vrednost 2. Procesor poseduje èetiri ulaza za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0..IRQ3, pri èemu je IRQ3 najvišeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0..PER3, respektivno. Liniji IRQi odgovara fiksno ulaz i u IVT. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) u razredu 2 koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida i biti L koji sadrže nivo prioriteta tekuæeg izvršavanja. Ne postoji selektivno maskiranje prekida. Pri obradi prekida se na steku èuvaju PC i PSW. Sadržaj dela memorijskog adresnog prostora poèev od adrese 0 dat je na Slici 1. Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2, a za PER2 na Slici 3. Posmatra se sledeæi scenario izvršavanja dat sekvencom adresa instrukcija koje se redom izvršavaju: 100 (glavni program), X+0, X+1, Y+0, X+0, X+1. Sve vrednosti su heksadecimalne.

Slika 1						Slika 2				Slika 3

Adresa	Sadržaj		Adresa	Sadržaj		Adresa	Instrukcija		Adresa	Instrukcija

0	0A		4	0B		X+0	INTE			Y+0	RTI

1	0A		5	0A0A		X+1	INCA

2	0A0A		6	0B		X+2	INTD

3	A00A		7	0B		X+3	RTI

a)(5)	Koliko iznosi X, a koliko Y?

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan vektor u IVT za PER1.

c)(5)	Da li instrukcija RTI reaguje na prekid? Obrazložiti?

d)(5)	Da li procesor prihvata prekid istog nivoa prioriteta kao što je tekuæi ili ne? Obrazložiti.

e)(5)	Ako se pretpostavi da posle date sekvence više nije bilo zahteva za prekid i da je na lokaciji 100h instrukcija INCA, napisati nastavak date sekvence, sve dok su adrese poznate.

4.(25)

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.

Na omotnom listu nacrtati tablicu za ocenjivanje.