Elektrotehnièki fakultet u Beograd	17. jun 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	a)(10) Da li se u stanju Running na jednoprocesorskom sistemu, u jednom trenutku, može nalaziti više procesa? Obrazložiti.

b)(10) Da li se u stanju Ready na jednoprocesorskom sistemu, u jednom trenutku, može nalaziti: i) nijedan, ii) više procesa? Obrazložiti.

2.(20)	Adresni prostor nekog raèunara je 128KB. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Adresibilna jedinica je 16-bitna reè. Procesor, memorija i periferije raèunara povezani su sinhronom sistemskom magistralom koja sadrži 16-bitnu magistralu podatka. Raèunar poseduje fizièku memoriju koja zauzima najnižih 32KB adresnog prostora i najviših 16KB adresnog prostora.

a)(10)	Prikazati organizaciju memorije posmatranog raèunara ako su na raspolaganju memorijski moduli 8Kx8bita. Memorijski moduli poseduju sledeæe kontrolne ulaze: CS (Chip Select), OE (Output Enable), i R/µ §(Read/Write).

b)(10)	Prikazati organizaciju memorije posmatranog raèunara ako su na raspolaganju memorijski moduli 4Kx16bita. Memorijski moduli poseduju sledeæe kontrolne ulaze: CS (Chip Select), OE (Output Enable), i R/µ §(Read/Write).

3.(20)	 Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu registra koji ima samo moguænost paralelnog upisa. Dati konaène izraze za LD i I (paralelni upis) ulaze registra, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi (izlazi registra) i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | C | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | C | µ § |
|  |  | E | µ § |
|  |  | D | µ § |
| D(011) | µ § | B | 1 |
| E(100) | µ § | A | 1 |

| 4.(20) Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Formati uslovnih (H=0) i operacionih (H=1) mikroistrukcija su sledeæi: Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 0 00 00000 |
| 1 | 1 00 00111 |
| 2 | 0 01 01000 |
| 3 | 1 00 11000 |
| 4 | 1 10 00100 |
| 5 | 0 10 01011 |
| 6 | 1 11 00000 |
| 7 | 0 11 00000 |
| 8 | 1 11 01001 |
| 9 | 1 00 11000 |
| A | 0 11 00100 |
| B | 1 00 11000 |
| C | 1 01 01100 |
| D | 0 11 00010 |

| ¸ 7 | 6 5 | 4 0 |  | 7 | 6 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | CC | BA |  | H | Z |

| Svaki bit polja Z odgovara jednom upravljaèkom signalu od z1 do z7 (nalmlaði bit je z1). Polje CC kodira uslove prema datoj tabeli. Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreðuje adresu sledeæe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroistrukcije se nastavlja sekvencijalno. Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. Uslov | CC |
| --- | --- |
| x1 | 00 |
| x2 | 01 |
| x3 | 10 |
| 1 | 11 |

5.(20)	Posmatra se procesor sa sledeæim internim prekidima i odgovarajuæim signalima logièkih uslova koji ukazuju na postojanje tih prekida: zbog neispravnog koda operacije (OPCD), zbog nepostojeæeg naèina adresiranja (ADMD), zbog deljenja sa nulom (DIVZ) i zbog prekoraèenja (OVFL). Ovi prekidi su navedeni po prioritetu, od najnižeg ka najvišem, i odgovaraju im ulazi 12 do 15 u vektor tabeli, respektivno. Nacrtati šemu kombinacione mreže koja æe na internu magistralu M procesora postaviti broj ulaza za prekid koga treba opslužiti, kada se aktivira upravljaèki signal ivteout.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.