Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	11. jun 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za prenos podataka izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata serijski (bit po bit, od najmlaðeg prema najstarijem) 8-bitnu binarnu reè od ureðaja UA. Radi provere ispravnosti prenosa, bit 7 ove reèi je bit parnosti, takav da ukupan broj jedinica u 8-bitnoj reèi treba da bude paran. Ureðaj P treba da proveri ispravnost parnosti reèi i, ako je u redu, da tako dobijenu 8-bitnu vrednost predaje paralelno ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati reè od UA, postavlja RA na 1. UA tada postavlja bit po bit podatka na liniju DA, tokom 8 taktova, i istovremeno drži liniju CA na 1. Treba obezbediti da se odmah po pokretanju prenosa obriše bit RA. Kada primi reè, ukoliko je parnost ispravna, P æe pripremljeni podatak u 8-bitnom pomeraèkom registru B predati ureðaju UB i ponovo postaviti RA, kao zahtev za novim podatkom. Ako parnost nije u redu, P ne treba da prenese podatak ureðaju UB, veæ treba da postavi signal ERR koji æe ureðaju UA znaèiti zahtev za ponovnim slanjem istog podatka. Kada ureðaj UA poène sa ponovnim slanjem podatka, treba obezbediti da se signal ERR vraæa na 0. Kada pripremi podatak u registru B za slanje ureðaju UB, P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB posebnim signalom. Proveru parnosti obaviti bit-serijski. Ureðaj P ciklièno obavlja opisani prenos reè po reè.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Deo jednoadresnog procesora prikazan je na slici. Procesor komunicira sa memorijom i periferijama preko asinhrone magistrale sa 16-bitnom adresnom, 8-bitnom magistralom podataka i potrebnim kontrolnim linijama. Dvobajtni podatak se smešta u memoriju tako da se na nižu adresu smešta niži bajt podatka. Stek raste ka nižim memorijskim adresama, a registar SP ukazuje na poslednje popunjenu lokaciju na vrhu steka.

a)(10) Nactrati dijagram toka upravljaèkih signala faze izvršenja instrukcije PUSH koja prebacuje sadržaj akumulatora na stek.

b)(10) Nactrati dijagram toka upravljaèkih signala faze izvršenja instrukcije POP koja prebacuje 16-bitni podatak sa vrha steka u akumulator.

c)(5) Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija sistemske magistrale tokom faze izvršenja instrutcije STOREB, koja nižih 8 bita akumulatora prebacuje u memoriju na adresu na koju ukazuje registar MAR.

µ §

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 64 KB. Adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 16 ulaza i poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP èija je trenutna vrednost 0. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne prekide, IRQ0 i IRQ1, pri èemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PERA i PERB na nepoznat naèin. Liniji IRQ0 odgovara fiksno ulaz 4, a liniji IRQ1 ulaz 5 u IVT. Ne postoji maskiranje prekida. Pri obradi prekida se na steku èuva samo PC. Akumulator je 16-bitni, a stek raste prema višim adresama. Prekidna rutina za PERA data je na Slici 1, a za PERB na Slici 2. Posmatra se sledeæi scenario izvršavanja dat sekvencom adresa instrukcija koje se redom izvršavaju: 100 (glavni program), A0, A1, A2, A0, A1, A2, B0. Sve vrednosti su heksadecimalne. Instrukcija na adresi 100h je INCA.

Slika 1				Slika 2

Adresa	Instrukcija		Adresa	Instrukcija

A0	POPA			B0	POPA

A1	PUSHA			B1	PUSHA

A2	PUSHA			B2	RTI

A3	RTI

a)(5)	Da li procesor prihvata prekid istog nivoa prioriteta kao što je tekuæi? Kratko obrazložiti.

b)(5)	Kako su vezane periferije (koja periferija na koji ulaz za prekid)?

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan ulaz u IVT za PERB.

d)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka posle poslednje instrukcije iz date sekvence. Oznaèiti vrh steka.

e)(5)	Dati nastavak date sekvence, sve dok su adrese poznate.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferije PER0 i PER1 povezani su sitemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Mehanizam prekida je vektorisan a broj ulaza u IV tabelu je odreðen fiksno (0 za PER0, 1 za PER1). Adrese relevantnih registara su:

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h |

U  upravljaèkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 1 odreðuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 4 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 0 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Napisati glavni program i odgovarajuæu prekidnu rutinu kojima se: uporedo vrši uèitavanje niza A(i) (i=0…99) sa PER0 u memorijiski blok koji poèinje od adrese 1000h, i niza B(i) (i=0,..99) sa PER1 u memorijski blok poèev od adrese 1100h, zatim izvrši sabiranje unetih nizova (B(i) = A(i) + B(i)) i rezultujuæi niz šalje na periferiju PER0. Ulaz sa PER0 realizovati korišæenjem mehanizma prekida, ulaz sa PER1 realizovati ispitivanjem bita spremnosti, a izlaz na PER0 korišæenjem mehanizma prekida. Kontrolni registar PER0 može da se èita.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.

Na omotnom listu nacrtati tablicu za ocenjivanje.