Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	 23. septembar 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj koji obavlja operacije sabiranja 8- i 16-bitnih celih brojeva u drugom komplementu. Jedan operand se nalazi u 16-bitnom registru A, gde treba smestiti i rezultat, drugi operand je u 16-bitnom registru B, a ulazni prenos u jednobitnom registru Cin. Kôd operacije nalazi se u jednobitnom registru OCR: 0 za 8-bitno, 1 za 16-bitno sabiranje. Pre poèetka operacije upisuje se vrednost u registar A signalima spolja: ulaz LDL registra A uzrokuje upis nižeg bajta (i jedinog, ako je sabiranje 8-bitno), a LDH upis višeg bajta. Analogno se vrši upis u registar B. Poèetak operacije zadaje se postavljanjem jednobitnog registra OEF spolja, a kraj operacije treba signalizirati postavljanjem jednobitnog registra OCF. Potrebno je generisati i signale prenosa (CF), prekoraèenja (VF) i znaka (NF) pomoæu odgovarajuæih jednobitnih registara. Za realizaciju operacione jedinice su, osim navedenih registara, na raspolaganju samo 8-bitni kombinacioni sabiraè koji poseduje izlaze prenosa C7 i C8, multiplekseri i logièka kola.

a)(10)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu operacione jedinice koja realizuje date operacije.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala datih operacija.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Jednoadresni procesor, memorija i periferija povezani su 16-bitnom adresnom i 8-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je bajtovsko. Sadržaj dela operativne memorije dat je na slici 1.

| Adresa | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Ah | Bh | Ch | Dh | Eh | Fh | 10h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 14 | 00 | 09 | 00 | 00 | 10 | 31 | 03 | FF | 00 | 0F | 01 | 02 | 0D | F5 | 00 | 02 |

Slika 1

Procesor poseduje 16-bitne registre PC (programski brojaè), SP (pokazivaè na poslednju popunjenu lokaciju steka koji raste prema nižim adresama), i A (akumulator). Pri pozivu potprograma na steku se èuva samo PC. Prvi bajt instrukcije uvek sadrži samo kôd operacije, a drugi naèin adresiranja. Glavni program i potprogram koji se izvršava pozivom JSR dati su na slici 2. Pretpostaviti da je pre poèetka izvršavanja glavnog programa SP = E000h  a da se viši bajt 16-bitne reèi smešta na nižu adresu.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Glavni program |  |  |
| 0000h | LOADW (9) | memorijski indirektno adresiranje |
| 0003h | ADDB 10 | memorijski direktno |
| 0006h | JSR PC(3) | skok u potprogram; relativno adresiranje |
| 0008h | HALT | zaustavljanje procesora |
| Potprogram |  |  |
| X | ADD #2 | neposredno adresiranje |
| X + 2 | PUSHW |  |
| X + 3 | RTS | povratak iz potprograma |

Slika 2

a)(5)	Èemu je jednako X?

b)(20)	Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera (èitanje ili upis) za svaki ciklus na magistrali.

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 4 GB. Adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viši bajt. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Svi registri procesora su 32-bitni. Pri prekidu se na steku èuvaju PC i PSW tim redom. Stek raste prema višim lokacijama.  U registru PSW postoji bit L koji èuva nivo prioriteta tekuæeg izvršavanja. Instrukcija RTI reaguje na prekid. IV (Interrupt Vector) tabela sadrži 4 ulaza i poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP, èija je vrednost 2. Procesor poseduje dva ulazna signala za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0 i IRQ1, pri èemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Ne postoji maskiranje prekida. Postojanje zahteva za prekid se pamti (procesor reaguje na impuls). Adrese registara u kojima se èuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 02h i 04h, respektivno. Broj ulaza za PER1 je 1. Sadržaj dela operativne memorijie dat je na slici 1, a prekidne rutine za PER0 i PER1 date su na slikama 2 i 3, respektivno. Posmatra se sledeæi scenario: u toku izvršavanja 4-bajtne instrukcije INCA na adresi 100h glavnog programa stiže prekid od PER1; ova instrukcija INCA oznaèena je kao prva (1.); u toku izvršavanja 2. instrukcije stiže prekid od PER0, a u toku 4. ponovo prekid od PER1. Pretpostaviti da su u glavnom programu na adresama 104h i 108h takoðe instrukcije INCA.

Slika 1						Slika 2					Slika 3

Adresa	Sadržaj		Adresa	Sadržaj		Adresa		Instrukcija		Adresa	Instrukcija

00	000Ah		0A	00A0h		A00A00AAh	RTI	 		X+0	INCA

02	0A0Ah		0C	000Ah							X+4	RTI

04	0AA0h		0E	A00Ah

06	0AAAh		10	00AAh

08	A00Ah		12	0A0Ah

a)(5)	Koji broj šalje periferija PER0 kada joj procesor pošalje potvrdu prekida?

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojima je inicijalizovan vektor u IVT za PER1.

c)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka posle završetka 3. instrukcije prema datom scenariju. Oznaèiti vrh steka. Za PSW dati samo vrednost bita L.

d)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po navedenom scenariju, sve dok su adrese poznate.

e)(5)	Odgovoriti na pitanje pod d) ukoliko se pretpostavi da instrukcija RTI ne reaguje na prekid.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa memorijski preslikanim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA, i periferija PER1 povezani su sitemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | FF00h | PER0_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_ADDRESS | FF01h | PER0_STATUS | FF11h |
| DMA_COUNT | FF02h | PER0_DATA | FF12h |
| DMA_DATA | FF03h | PER1_CONTROL | FF20h |
| DMA_STATUS | FF04h | PER1_STATUS | FF21h |
|  |  | PER1_DATA | FF22h |

U  upravljaèkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 1 odreðuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljaèkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus). Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se: uèitava blok od 100 reèi sa PER0 i smešta u memoriju poèev od adrese 1000, uèitava blok od 100 reèi sa periferije PER1 i smešta u memoriju poèev od adrese 2000 i šalje rezultujuæi niz C (C(i)=A(i)+B(i), i=0,..99) na periferiju PER1. Ulaz sa PER0 realizovati korišæenjem DMA kontrolera koji radi u režimu ciklus po ciklus, ulaz sa PER1 korišæenjem mehanizma prekida, a izlaz ispitivanjem bita spremnosti. Ulaz sa PER0 i PER1 se odvija uporedo, a rezultujuæi niz slati poèev od poslednjeg elementa. Niz C ne treba smeštati u memoriju, veæ samo poslati na izlaz.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.