Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	8. septembar 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	a)(10) Da li monoprocesorski operativni sistem može biti multiprocesni? Dati primer.

b)(10) Da li multiprocesni operativni sistem može biti monoprogramski? Dati primer.

2.(20) Adresni prostor nekog raèunara je 32KB. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Adresibilna jedinica je 16-bitna reè. Procesor, memorija i periferije raèunara povezani su sinhronom sistemskom magistralom koja sadrži 16-bitnu magistralu podatka. Raèunar poseduje fizièku memoriju koja zauzima najnižih 16KB adresnog prostora i najviših 8KB adresnog prostora.

a)(10)	Prikazati organizaciju memorije posmatranog raèunara ako su na raspolaganju memorijski moduli 4Kx8bita. Memorijski moduli poseduju sledeæe kontrolne ulaze: CS (Chip Select), RD (Read), i WR (Write).

b)(10)	Prikazati organizaciju memorije posmatranog raèunara ako su na raspolaganju memorijski moduli 4Kx16bita. Memorijski moduli poseduju sledeæe kontrolne ulaze: CS (Chip Select), RD (Read), i WR (Write).

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu registra koji ima moguænost paralelnog upisa i inkrementiranja. Dati konaène izraze za INC, LD i I (podaci za paralelni upis) ulaze registra, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi (izlazi registra) i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | C | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | B | µ § |
|  |  | E | µ § |
|  |  | D | µ § |
| D(011) | µ § | B | 1 |
| E(100) | µ § | A | 1 |

| 4.(20) Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljaèke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli. Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 00000000000000 |
| 1 | 11000100110010 |
| 2 | 01000111000000 |
| 3 | 11011100000100 |
| 4 | 10110000000110 |
| 5 | 11111000000010 |
| 6 | 11110110000111 |
| 7 | 11100101001000 |
| 8 | 11010100100101 |

| Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreðuje adresu sledeæe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljaèkom signalu z1 do z8 (najmlaði bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. 13 12 | 11 4 | 3 0 |
| --- | --- | --- |
| CC | Z | BA |

| CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 | µ § |
| 01 | µ § |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

5.(20)	Ko vrši prenos podatka iz kontrolera periferije u memoriju preko magistrale: psocesor, kontroler periferije ili DMA kontroler, pri prenosu tehnikom:

a)(6) programiranog ulaza/izlaza sa ispitivanjem bita spremnosti;

b)(7) programiranog ulaza/izlaza sa prekidom;

c)(7) korišæenja DMA kontrolera?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.