Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

13. Novembar 1999. (Oktobar II)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)

2.(25)	Na slici ispod prikazan je sprežni deo jednoadresnog procesora prema sistemskoj magistrali. Dvobajtni podatak se smešta u memoriju tako da se na nižu adresu smešta viši bajt podatka. Stek raste ka nižim memorijskim adresama, a registar SP prvu slobodnu lokaciju na vrhu steka.

a)(10) Nacrtati detaljnu šemu bloka B tako da se omogući transfer podataka ka i od memorije.

b)(10) Nactrati dijagram toka upravljačkih signala faze izvršenja instrukcije JSRA koja realizuje skok u potprogram ako je sadržaj akumulatora A jednak 0. Adresa potprograma je na početku faze izvršenja smeštena u registru MAR. Registar X se koristi kao pomoćni (ne pripada skupu registara opšte namene).

c)(5) Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija sistemske magistrale tokom ciklusa čitanja podataka iz registra podataka kontrolera periferije.

3.(25)

4.(25) Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA1 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči.

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferije PER0 se prihvata beskonačni niz podataka i uporedo prosleđuje periferijima PER1 i PER2. Na raspolaganju su dva bafera BP0 i BP1 koji se pune naizmenično podacima sa periferije PER0. Naime, uporedo sa punjenjem bafera BP0 odvija se pražnjenje bafera BP1 slanjem podataka na periferije PER1 i PER2 i obratno, dok se puni bafer BP1 prazni se bafer BP0 slanjem podataka na periferije PER1 i PER2. Veličine bafera su 100h reči a početne adrese bafera BP0 i BP1 su 1000h i 1100h, redom. Ulaz sa periferije PER0 realizovati korišćenjem mehanizma prekida, izlaz na periferiju PER1 korišćenjem DMA kontrolera koji radi u ciklus-po-ciklus režimu, a izlaz na periferiju PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

(b)(5) Koliko puta se u sistemu generiše zahtev za prekid tokom transfera 1000h reči sa periferije PER0 na periferije PER1 i PER2.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.