Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

15. Oktobar 1999.

Pismeni ispit iz Arhitekture računara, Oktobar 1999.

#### Rešenja zadataka

1. . a)

b)

3.	a) FFFDh	b) 	LOAD #4	c)	LOAD  #A000h	; 16-bitna op.

OUT	6		STORE 19h

LOAD #6		LOAD  #0

OUT	7		STORE 18h

d)	200, 202, B00B, B00D, 203, 202, 203, A000, 205

e)	200, 202, B00B, A000, B00D, 203, 202, A000, 203, 205

2.  a)

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Memorijski adresni prostor | 0 | 3FF FFFF |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 0 | 3FF FFFF |
| Prostor rezervisan za RAM memoriju | 0 | 37F FFFF |
| Prostor rezervisan za R0M memoriju | 380 0000 | 3FF FFFF |
| Fizička RAM memorija | 0 | 27F FFFF |
| Fizička ROM memorija | 3F0 0000 | 3FF FFFF |

b)  Videti rešenja prethodnih ispitnih rokova i zadatke rađene na vežbama.

SRAM: potrebno je 12 SRAM 4Mx8bita modula vezanih u konfiguraciji 6x2; FC izlazi.

DC: 4/16 (M/IO na Enable ulaz), DC0...DC5.

c)

ROM: 16 modula vezanih u konfiguraciji 4x4; FC izlazi;  A25... A20=111111b, A19A18 na DC 2/4.

d)

ARSL - 0h,	ARSH – 1h

ARDL – 2h,	ARDH – 3h

CNTL – 4h,	CNTH – 5h

CNTRL – 6h,	STAT – 7h

DATA – 8h,	INTen – 9h.

4.

Glavni program:

; init of the PER

CLRA

STORE Sem

LOAD #1000h

STORE MemAdr

LOAD #200h

STORE Cnt

LOAD #87h

STORE F020h	; st. PER

;...

WaitPer:	LOAD Sem

AND #1

JZ WaitPer

LOAD #4

STORE F000h

LOAD #200h

STORE F012h

LOAD #1000h

STORE F011h

CLRA

STORE Sem

LOAD #1

STORE F001h

LOAD #91h

STORE F010h

;....

WaitDMA1:	LOAD Sem

AND #1

JZ WaitDMA1

; start IPER comput.

LOAD #8

STORE F000h

;....

WaitEndC:	LOAD F000h

AND #1h

JZ WaitEndC

; data are ready

LOAD #200h

STORE F012h

LOAD #1200h

STORE F011h

CLRA

STORE Sem

LOAD #7

STORE F001h

LOAD #97h

STORE F010h

;....

WaitDMA2:	LOAD Sme

AND #1

JZ WaitDMA2

HALT

Prekidna rutina za PER (512):

IntPER:

LOAD F022h

STORE (MemAdr)

INC MemAdr

DEC Cnt

JNZ Back

; stop PER

STORE F020h

INCA

STORE Sem

Back:	RTI

Prekidna rutina za DMA (2):

IntDMA:

CLRA

STORE F010h

STORE F001h

INCA

STORE Sem

RTI