Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

30. Septembar 1999. (Sep’99)

#### Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1.(25) Memorija i Ulaz/izlaz. Posmatra se dvoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W). Magistrala je asinhrona, a mehanizam prekida vektorisan. Kapacitet adresnog prostora je 8GB. Za adresiranje ulazno/izlaznih uređaja rezervisano je najviših 1GW u adresnom prostoru. Najviših 512MB memorijskog prostora je rezervisano za ROM memoriju.

- (5) Naznačiti opsege adresa memorijskog (naznačiti posebno adresne opsege adresnih prostora rezervisanih za ROM i RAM memorije) i ulazno-izlaznog adresnog prostora, redom.

- (5) Navesti relevantne registre kontrolera periferije, precizno naznačiti adrese i dužine registara i nacrtati njihovu vezu sa sistemskom magistralom. Tabela prekidnih rutina ima 256 ulaza, a procesor prihvata broj ulaza po 8 osam najnižih linija magistrale podataka.

- (5) Navesti relevante registre DMA kontrolera, precizno naznačiti adrese i dužine registara i nacrtati njihovu vezu sa sistemskom magistralom.

- (5) Koliko je modula potrebno da bi se realizovala fizička RAM memorija kapaciteta 768MB, ako su na raspolaganju SRAM memorijski moduli kapaciteta 128Mx4bita. Napomena: nije potrebno crtati realizaciju fizičke memorije.

- (5) Koliko je modula potrebno da bi se realizovala fizička ROM memorija kapaciteta 256MB, ako su na raspolaganju ROM memorijski moduli kapaciteta 32Mx16bita. Napomena: nije potrebno crtati realizaciju fizičke memorije.

2.(25)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću registra koji ima samo mogućnost paralelnog upisa i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za ulaze LD i I (podaci za paralelni upis) registra, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logički uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | B |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | C |  |
|  |  | D |  |
|  |  | E |  |
| D(011) |  | A | 1 |
| E(100) |  | A | 1 |

3.(25)	Mikroprogramiranje. Data je upravljačka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez mogućnosti upisa adrese u mikroprogramski brojač spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljačke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA određuje adresu sledeće mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljačkom signalu z1 do z10 (najmlađi bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 |  |
| 01 |  |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 00000000000000000 |
| 1 | 00000001111100010 |
| 2 | 00000110000100111 |
| 3 | 00001110001100100 |
| 4 | 00110000001000011 |
| 5 | 00001101001100110 |
| 6 | 11000000001100000 |
| 7 | 01110000001101000 |
| 8 | 01111000001100110 |

| 16 7 | 6 5 | 4 0 |
| --- | --- | --- |
| Z | CC | BA |

4.(25)	DMA kontroler treba da prebaci blok od 200 reči sa jednog mesta u memoriji na drugo. Adresa početka izvorišnog bloka je 100, a adresa početka odredišnog bloka je 200. Adresa registra DMA koji prihvata adresu izvorišnog bloka je 0100h, adresa registra DMA koji prihvata adresu odredišnog bloka je 0102h, adresa brojačkog registra DMA je 0104h, adresa upravljačkog registra DMA je 0106h. U upravljačkom registru DMA važni su sledeći biti: Start u razredu 0, smer u razredima 1 i 2 (00-memorija u memoriju, 01-ulaz, 10-izlaz), smer promene adresnih registara u razredu 3 (0-inkrementiranje, 1-dekrementiranje), Enable Interrupt u razredu 4 (1-dozvoljen prekid), režim u razredu 5 (0-burst, 1-cycle stealing). Program koji inicijalizuje DMA je:

OUT	#?,100h       ; (1)

OUT	#?,102h       ; (2)

OUT	#200,104h

OUT	#00???1b,106h  ; binarna vrednost (3)

a)(5) Šta treba da stoji umesto znakova pitanja u naredbama označenim sa (1) i (2)?

a)(5) Šta treba da stoji umesto znakova pitanja u naredbi označenoj sa (3) (napisati tri bita)?

b)(5) Koliko puta DMA generiše zahtev za prekid?

c)(5) Koliko puta DMA generiše zahtev za pristup magistrali?

d)(5) Kako procesor zna da je DMA završio prenos?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2 sata.