Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

24. Septembar 1999. (Septembarski ispitni rok)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Projektovati digitalni uređaj P koji služi za šifrovanje podataka. Kada je spreman da prihvati jedan podatak za šifrovanje, jednobitni registar Rdy uređaja P postavljen je na 1. Neki spoljni uređaj tada može da upiše 8-bitni podatak za šifrovanje u registar A svojim signalom. Upisom podatka briše se Rdy. Kada završi sa šifrovanjem, uređaj P postavlja Rdy na 1, što je znak da spoljni uređaj može da pročita šifrovani podatak iz registra A i da zada novi podatak. Ključ kojim se vrši šifrovanje nalazi se stalno u registru B. Šifrovanje se vrši na sledeći način. Posmatraju se parovi susednih bita u podatku A: par bita 1:0 označen je kao par broj 0, par 2:1 kao par1, itd., par 7:6 kao par 6 i par 0:7 kao par 7. Redom, počev od para 0 zaključno sa parom 7, vrši se sledeća operacija: ako je bit Bi jednak 1, biti u paru i registra A zamenjuju mesta, inače se ne menjaju (i = 0..7). Registri A i B su pomerački. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice su, osim registara A, B i Rdy, još brojački registar, multiplekseri i logička kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se 32-bitni dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale sa 8 linija za podatke. Svi registri procesora, operandi i adrese su dužine 32 bita, a adresiranje je na nivou jednog bajta. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Najviših 256MW (Word je 32 bita) memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Računar poseduje 1536MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora i 128MW ROM memorije koja zauzima najviše adrese adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju. Format dvoadresnih instrukcija je takav da se prvo specificira odredišno/izvorišni operand, dok je drugi operand samo izvorišni.

- (5) Odrediti opsege memorijskog adresnog prostora, ulazno/izlaznog adresnog prostora., memorijskog adresnog prostora rezervisanog za RAM memoriju, memorijskog adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju, fizičke RAM memorije i fizičke ROM memorije, redom (sve vrednosti dati u heksadecimalnom brojnom sistemu).

- (15) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja programa i potprograma. Sadržaj relevantnih memorijskih lokacija je dat na slici ispod. R1=0, SP=1000h (stek raste ka višim adresama, a SP ukazuje na poslednje popunjenu lokaciju na vrhu steka).

- (5) Da li je moguće realizovati fizičku RAM memoriju korišćenjem SRAM modula kapaciteta 128Mx2bita? Ukoliko jeste, koliko modula je potrebno za realizaciju fizičke RAM memorije?

| Adresa [h] | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| 080 | MOV R1, PC(81h) | regdir, rel. sa 8bit pomerajem |
| 084 | JSR PC(0078h) | rel. sa 16-bitnim pomerajem |
| 088 | INC (01) | memind |
| 08E | HALT | (instrukcija je dužine 1 bajt) |
| x | STORE (R1)+, #0Ah | autoinc regind, 8-bitni imm |
| x+4 | RTS | (instrukcija je dužine 1 bajt) |

| Adresa [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj [h] |  | 09 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 00 | 00 | FF | FF | FF | FF |  |  |
| Adresa [h] | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
| Sadržaj [h] | 02 | 41 | 22 | 81 | 40 | 12 | 78 | 00 | 21 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | FF |
| Adresa [h] | x | x+1 | x+2 | x+3 | x+4 | x+5 | x+6 | x+7 | x+8 | x+9 |  |  |  |  |  |
| Sadržaj [h] | 30 | 41 | 60 | 0A | 77 | 07 | 03 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |

3.(25)	Adresni prostor nekog procesora je veličine 16 GB. Adresibilna jedinica je 32-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je dvoadresni, svi registri su veličine 32 bita, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 256 ulaza i smeštena je počev od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je vrednost 0Fh. U registru PSW postoji bit I za maskiranje svih spoljašnjih prekida, koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Registar IMR služi za selektivno maskiranje spoljašnjih prekida koji dolaze sa linija IRQ7..0, tako da bit IMRi služi za maskiranje prekida sa IRQi (i=7..0, jedinica znači dozvoljen prekid). Od trenutno postojećih zahteva za prekid sa linija IRQ (koji se interno pamte u procesoru, tj. procesor reaguje na impuls), zahtevi su poređani po prioritetu, tako da veći broj ulaza IRQ ima veći prioritet. Međutim, u PSW ne postoje biti L koji bi pamtili nivo prioriteta tekućeg izvršavanja, tako da se najprioritetniji trenutno postojeći spoljašnji prekid uvek prihvata, ukoliko nije maskiran. Instrukcije RTI, INTE i INTD ne reaguju na prekid. Prilikom skoka u prekidnu rutinu na steku se čuvaju PC i PSW tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama, a SP ukazuje na poslednju popunjenu lokaciju. Na ulaze IRQ1 i IRQ0 vezane su periferije PER1 i PER0, redom. Adrese registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza u IVT za PER1 i PER0 su 7 i 6, a ovim periferijama dodeljeni su ulazi 1 i 0, redom. Glavni program je dat na slici 1, prekidna rutina za PER1 na slici 2, a prekidna rutina za PER0 na slici 3 (sve adrese su heksadecimalne). Posmatra se sledeći scenario izvršavanja: tekuća vrednost SP je F000h; u toku izvršavanja instrukcije na adresi 100h glavnog programa stiže prekid od PER1; ova instrukcija označena je kao 1. (prva) u sekvenci. U toku izvršavanja druge instrukcije stiže prekid od PER0, a u toku pete ponovo od PER1.

Slika 1			Slika 2			Slika 3

Adresa	Instrukcija	Adresa	Instrukcija	Adresa	Instrukcija

100	INTE		A000	INTE		B000	INTE

101	MOV R1,#0	A001	INC R1	B001	INC R0

103	MOV R0,#0	A002	RTI		B002	RTI

a)(5)	Napisati deo inicijalnog programa kojim se periferiji PER1 dodeljuje broj ulaza u IVT.

b)(5)	Napisati deo inicijalnog programa kojim se inicijalizuje vektor u IVT za PER0.

c)(5)	Prikazati izgled svih poznatih lokacija na vrhu steka neposredno posle izvršavanja cele 4. instrukcije datog scenarija. Prikazati adrese i sadržaje lokacija i označiti na koju lokaciju ukazuje SP. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita I.

d)(5)	Dati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po datom scenariju, sve dok su one poznate.

e)(5)	Napisati kako treba da izgleda prekidna rutina za PER1 (koja treba samo da inkrementira R1), ali tako da se unutar nje (za vreme INC R1) obezbedi "ugnežđivanje sa prioritetom", tj. da se ne prihvataju novi prekidi od PER1 i PER0, a prihvataju prekidi sa ostalih ulaza. Obratiti pažnju da se po povratku iz ove prekidne rutine stanje vrati na prvobitno, tj. da se opet mogu prihvatati prekidi sa PER1 i PER0 ukoliko su pre ulaska u rutinu oni bili dozvoljeni.

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom povezan je sa inteligentnim ulazno/izlaznim uređajem IPER koji vrši obradu niza podataka. Na početku, u režimu inicijalizacije ovaj uređaj prihvata niz podataka koje smešta u interni bafer periferije. Nakon inicijalizacije, posebnom komandom zadaje se početak obrade niza podataka. Po završetku obrade obrađeni podaci se očitavaju sa periferije. U cilju kontrole rada periferije, kontroler periferije pored standardnih registara poseduje poseban MODE registar. Početak inicijalizacije se zadaje upisom reči 4h, a početak obrade upisom 8h na adresu registra MODE. Po završetku obrade kontroler periferije u registar MODE upisuje 1h. Procesor je povezan sa IPER preko asinhrone magistrale sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| IPER_MODE | F000 |
| --- | --- |
| IPER_CONTROL | F001 |
| IPER_STATUS | F002 |
| IPER_DATA | F003 |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, biti 2 i 1 određuju tip transfera (11-input, 10-memory-to-memory, 00-output), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije.

Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se niz od 200h podataka čita iz bafera u memoriji sa početnom adresom 1000h i prosleđuje periferiji IPER, zadaje obrada niza podataka, prihvata obrađeni niz podataka i smešta u prihvatni bafer u memoriji sa početnom adresom 1200h. Podaci se na periferiju šalju i sa nje čitaju korišćenjem mehanizma prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.