Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

22.05.2005.

#### Архитектура Рачунара

I (20) Питање

1. (5) У оквиру опслуживања прекида на стеку се чувају неки регистри процесора.

a. Навести који се регистри чувају и зашто.

b. Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

2. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

a. Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

b. За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

3. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

a. Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

b. Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

4. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

a. Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

b. Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

II (20) Задатак

Адресни простор процесора је величине 8GB, од којих је највиших 1GB резервисани за ROM меморију, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на нижој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и улазно/излазним адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 4. Процесор има три улазне линије IRQ0, IRQ1 и IRQ2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 највишег приоритета, а IRQ2 најнижег приоритета, на које су везане периферије PER0, PER1 и PER2, респективно, којима треба доделити улазе 4, 5 и 7 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1007h, 1010h и 1005h, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 0h, 4h и 8h, респективно. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. Улаз 0 у IV табелу се користи у свим осталим случајевима. У PSW-у постоји бит I (Interrupt Enable) који се брише у микропрограму за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 5. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQ2, у току 6. по линији IRQ1, а у току 7. по линији IRQ0. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. У регистру маске IMR бит i одговара линији IRQi; вредност овог регистра је иницијално 5h. Инструкција RTI реагује на прекид.

| Слика 1 Адреса Наредба | Слика 2 Адреса Наредба | Адреса Наредба | Слика 3 Адреса Садржај |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0104h DECA 0105h STORE 1h 0108h INCA 0109h INCA 010Ah INTD | 1000h POPA 1001h ADD #3h 1003h PUSHA 1004h RTI 1005h INCA 1006h RTI 1007h PUSHA | 1008h LOAD #2h 100Ah STORE (1h) 100Dh POPA 100Eh RTI 100Fh RTI 1010h RTI 1011h RTI | 0000h 0001h 0001h 0000h 0002h FFFFh 0003h 0000h 0004h 1000h 0005h 0000h |

a) (4) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

b) (4) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

c) (4) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

d) (4) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 9. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I и L. Назначити у коме смеру расте стек.

e) (4) Која ће се вредност налазити на локацији 0001h након извршења секвенце под c)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 2 сата.