Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

30.06.2005.

Архитектура Рачунара

I. (20) (К) 1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида током извршавања главног програма стиже захтев за прекид од неког улазно/излазног уређаја. Узети да не постоји ни један други захтев за прекид и да се скаче на прекидну рутину датог улазно/излазног уређаја. Објаснити шта се све и по ком редоследу том приликом ради у оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид.

Напомена: Водити рачуна да у оквиру тога треба објаснити шта, када и по ком редоследу треба проверавати да би се утврдило да нема захтева за прекид вишег приоритета од захтева за прекид датог улазно/излазног уређаја. Такође треба водити рачуна да се, пошто се ради о захтеву за прекид од неког улазно/излазног уређаја, мењају и неки битови у регистру PSW.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Навести како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а. унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б. унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

ц. спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

3. (5) Посматра се синхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

а. Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

б. Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

4. (5) Модули mod3, mod2, mod1 и mod0, од којих је mod3 највишег, а mod0 најнижег приоритета, учествују у арбитрацији да би могли да реализују циклус на магистрали.

а. Нацртати структуру арбитратора за случај паралелне арбитрације и повезати ове модуле на арбитратор водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

б. Нацртати како ова четири модула треба повезати да би могла да се реализује серијска арбитрација водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

Напомена: Не треба цртати део модула који се користи у арбитрацији, нити у објашњења укључивати сигнале такта и заузећа магистрале.

II (20) (К) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на нижој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и U/I адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 8. Процесор поседује само једну линију IRQ за спољашњи прекид коме може да се додели произвољан улаз у IV табели. Постоји још и линија INTA којом процесор одобрава прекид и захтева постављање броја улаза на магистралу података. Посебан уређај, контролер прекида, служи за паралелну арбитрацију до 4 захтева за прекид, који стижу по линијама IRQ0 до IRQ3 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 највишег приоритета, а IRQ3 најнижег приоритета, на које су везане периферије PER0 до PER3, респективно, којима треба доделити улазе 2, 3, 1 и 4 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1007h, 1000h, 1010h и 1003h респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 10h, 20h, 30h и 40h респективно. Контролер не подржава угнежђавање прекида са приоритетом, већ само приоритирање тренутно постојећих захтева. Контролер поседује и регистар маске, који је се налази на адреси 00ABh U/I адресног простора, и чија 4 најнижа бита маскирају захтеве за прекид на улазима контролера. Почетна вредност овог регистра је Fh. У PSW-у постоји бит I (Interrupt Enable) који се брише у микропрограму за обраду прекида. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 3. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQ0, у току 5. по линији IRQ2, а у току 7. по линији IRQ1. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Инструкције INTE и INTD не реагују на прекид. Почетни садржај локације 1h је 0.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0104h DECA 0105h STORE 1h 0108h INCA 0109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h INTE 1001h INCA 1002h RTI 1003h INTE 1004h DECA 1005h INTE | 1006h RTI 1007h INTE 1008h LOAD 1h 100Bh INCA 100Ch STORE 1h 100Fh RTI | 1010h LOAD 1h 1013h XOR #1h 1016h STORE 1h 1019h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

a) (4) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

b) (4) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

c) (4) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 8. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I. Назначити у коме смеру расте стек.

d) (4) Нацртати принципијелну структурну шему контролера.

e) (4) Написати део програма којим се маскирају прекиди на улазима IRQ0 и IRQ3 контролера, а остали дозвољавају.

I I I (20) 1. (5) У процесору су од типова податак подржане 8 битне и 16 битне величине без знака и са знаком и 32 битне и 64 битне величине у покретном зарезу. Навести колико кодова операција мора да постоји за операцију множења у датом процесору и објаснити шта се сваким од тих кодова операција специфицира.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција MOV која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а. Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б. Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а. Објаснити функцију свих делова контролера.

б. Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

4. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 4 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 12 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 4 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а. Нацртати како тих 12 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 4 пара линија на процесор.

б. Објаснити како тих 12 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (20) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) и периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 2 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Са периферија PER0 и PER1 упоредо се учитавају два низа A(i) и B(i) (i=0, 99). За учитавање користи се бафер који почиње од меморијске локације 7000h и чланове низова у бафер треба смештати наизменично на следећи начин: A(0), B(0), A(1), B(1), ..., A(99), B(99). Упоредо (што је пре могуће) са улазом реализовати прослеђивање периферији PER2 разлике чланове низа (А(i)-B(i)). Улазе реализовати механизмом прекида, а излаз на периферију PER2 коришћењем испитивања бита спремности. Напомена: по завршетку програма потребно је сачувати низове А и B у меморији.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.