Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

01.09.2005.

Архитектура Рачунара

I. (20) (К) 1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за (1) унутрашњи прекид због грешке у коду операције (PRCOD), (2) унутрашњи прекид због грешке у начину адресирања (PRADR), (3) спољашњи немаскирајући прекид (INM) и (4) унутрашњи прекид због задатог режима рада са прекидом после сваке инструкције (PRTRAP). Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснити шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 19, 18, 17 и 16 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекида (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

3. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

4. (5) Нацртати систем у коме постоје две магистрале од којих је једна синхрона а друга асинхрона. Нацртати и објаснити како се код оваквог система на ове две магистрале обично повезују процесор, меморија и улазно/излазни уређаји и које су добре стране таквог повезивања.

II (20) (К) Посматра се двоадресни проcесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 8GB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни и меморијски адресни простор је раздвојен. Највиших 2GB меморијског адресног простора је резервисано за РОМ меморију. Физичка РАМ меморија заузима најнижих 4GB у адресном простору резервисаном за РАМ меморију. За адресирање улазно/излазних уређаја резервисано је 3 GB почев од адресе 0h.

- (4) Назначити опсеге адреса меморијског (назначити посебно адресне опсеге адресниh простора резервисаниh за РОМ, РАМ меморије и физичке РАМ меморије) и улазно-излазног адресног простора, редом. Све вредности дати у hексадецималном бројном систему.

- (12) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања сегмента кода са слике 1. Садржај релевантниh меморијскиh локација је дат на слици 2. Регистри опште намене су 16-битни. IVTP=0h, PC=1000h, SP=4000h, (стек расте ка вишим адресама, а SP указује на прву слободну локацију на врhу стека). Формат двоадресниh инструкција је следећи: CODE dest, src. При позиву потпрограма или прекидне рутине на стеку се чува самo PC.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Glavni program |  |  |
| 1000h | LOAD R1, (2000h) | memorijsko indirektno adresiranje |
| 1004h | LOAD R2, (R1)2h | registarsko indirektno sa 16-bitnim pomerajem |
| 1007h | INT #3 |  |
| 1009h | HALT | zaustavljanje procesora |
| … |  |  |
| 2004h | STORE 3h, R2 | memorijsko direktno adresiranje |
| 2008h | RTI |  |

Слика 1

| Adresa | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 2000h | 2000h | 2000h | 2004h | 0000h | 2004h | 2004h | 00000h |  |  |
| Adresa | 1000h | 1001h | 1002h | 1003h | 1004h | 1005h | 1006h | 1007h | 1008h | 1009h |
| Sadržaj | 0005h | A001h | 2000h | 0000h | 0005h | C002h | 0002h | 0044h | 0003h | FFFFh |
| Adresa | 2000h | 2001h | 2002h | 2003h | 2004h | 2005h | 2006h | 2007h | 2008h |  |
| Sadržaj | 0000h | 0000h | 2005h | 3000h | 000Ah | 0101h | 0003h | 0000h | 00C0h |  |

Слика2

- (4) Да ли је могуће реализовати физичку РАМ меморију коришћењем СРАМ модула капацитета 512Mx2бита? Уколико јесте, колико модула је потребно за реализацију физичке РАМ меморије?

I I I (20) 1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), указивач на врх стека (SP), меморијски адресни регистар (MAR) и меморијски регистар податка (MDR). Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција MOVT (пренос са превођењем) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а. Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б. Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

Објаснити функцију свих делова и могуће режиме рада контролера.

4. (5) У посматраном рачунарском систему процесор постоје 4 линије по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид. У датом систему има 12 улазно/излазних уређаја. Нацртати како тих 12 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу те 4 линије на процесор и објаснити како тих 12 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (20) Двоадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним адресним простором, меморија, и периферије PER0,  PER1, PER2 повезани су системском магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020 | PER1_CONTROL | F030h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021 | PER1_STATUS | F031h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022 | PER1_DATA | F032h |

У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 3 одређује тип трансфера података (0-улаз, 1-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 15 је Ready који сигнализира спремност контролера периферије.

Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се са периферије PER0 прихвата бесконачни низ a(i) и шаље на периферије PER1 i PER2. Размена података између периферија се одвија преко бафера, организованог у меморији са почетном адресом 1000h, капацитета 200h речи. Периферија PER0 смешта нови елемент низа у бафер када има слободног места, на периферију PER1 послати елемент који је први стигао у бафер, а на периферију PER2 елемент који је последњи стигао у бафер. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, а излазе коришћењем механизма прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.