Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

29.09.2005.

Архитектура Рачунара

I. (20) (К) 1.

2.

3.

4.

II (20) (К) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 32MB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 4МW адресног простора. Највиших 4МB меморијског адресног простора је резервисано за РОМ меморију. Процесор поседује 12МB физичке РАМ меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за РАМ и 2МB физичке РОМ меморије која зузима највише адресе простора резервисаног за РОМ меморију.

- (4) Назначити опсеге адреса меморијског (назначити посебно адресне опсеге адресних простора резервисаних за РОМ, РАМ меморије, физичке РОМ, РАМ меморије) и улазно-излазног адресног простора, редом. Све вредности дати у хексадецималном бројном систему.

- (4) Колико је потребно СРАМ модула капацитета 2Мx4бита за реализацију физичке РАМ меморије? Приказати реализацију.

- (4) Колико је потребно РОМ модула капацитета 1Мx8бита за реализацију физичке РОМ меморије? Приказати реализацију.

- (8) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, све док су адресе познате. Регистри опште намене су дужине 16 бита. Формат двоадресних инструкција је следећи CODE dst, src. Шта ће се десити током извршавања инструкција STORE на адреси 2h и 5h? Образложити. Предложити решење за отклањање проблема, уколико постоји.

| Adresa | Instrukcija | Sadržaj memorije | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h | LOAD R1, #5 | A300 0005 | reg.dir.,neposredno adresiranje |
| 2h | STORE R1(09h), R1 | E004 0101 0009 | reg. ind. + 8-bitni pom, reg. dir |
| 5h | STORE BF0000h, R1 | E004 0100 0000 00BF | mem. dir., reg. dir |
| 9h |  |  |  |

I I I (20) 1.

2.

3.

4.

IV (20)

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.