Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

29.08.2006.

Архитектура Рачунара

Први колоквијум

I. (10) (К1) 1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

а. Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б. За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за спољашње маскирајуће прекиде који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 i (4) INTR0. За селективно маскирање спољашњих маскирајућих прекида који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 i (4) INTR0, користе се разреди (1) IMR3, (2) IMR2, (3) IMR1 и (4) IMR0 регистра маске IMR, респективно. Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснит шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 11, 10, 9 и 8 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекид (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

II (15) (К1) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и У/И адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 16h. Процесор има једну улазну линију IRQM за спољне маскирајуће прекиде и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде, којима се може додели произвољан улаз у IV табели. Постоји још и линија INTA којом процесор одобрава прекид и захтева постављање броја улаза на магистралу података. Не постоји посебан уређај, контролер прекида, већ се приотитирање маскирајућих прекида обавља користећи Daisy chainig. На линију  IRQM су везане три периферије, PER1, PER2 и PER3, при чему је PER1 највишег приоритета, а на линију IRQN периферија PERN, којима треба доделити улазе 1, 3, 5 и 7 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1007h, 1000h, 1003h и 1010h, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 24h, 15h, 42h и 6Аh респективно. У PSW-у постоји бит I (Interrupt Enable) који се брише у микропрограму за обраду прекида, не постоје L бити. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 3. инструкције стиже захтев за прекид од периферије PER1, у току 6. од периферије PER2, а у току 8. од периферије PERN. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Инструкције INTE и INTD не реагују на прекид. Почетни садржај локације 1h је 0.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0104h DECA 0105h STORE 1h 0108h INCA 0109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h INCA 1001h INCA 1002h RTI 1003h INTE 1004h DECA 1005h INTE | 1006h RTI 1007h INTE 1008h LOAD 1h 100Bh INCA 100Ch STORE 1h 100Fh RTI 1010h LOAD 1h | 1013h XOR #1h 1016h STORE 1h 1019h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

a) (3)  Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

b) (3)Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

c) (3) Нацртати принципијелну структурну шему овог система.

d) (3) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

e) (3) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 9. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I. Назначити у коме смеру расте стек.