Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

29.08.2006.

Архитектура Рачунара

Други колоквијум

I. (15) (К2) 1. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

a) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

b) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

a) Објаснити функцију свих делова контролера.

b) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

a) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

b) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

c) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 32MB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 4МW адресног простора. Највиших 4МB меморијског адресног простора је резервисано за РОМ меморију. Процесор поседује 12МB физичке РАМ меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за РАМ и 2МB физичке РОМ меморије која заузима највише адресе простора резервисаног за РОМ меморију.

- (2) Назначити опсеге адреса меморијског (назначити посебно адресне опсеге адресних простора резервисаних за РОМ, РАМ меморије, физичке РОМ, РАМ меморије) и улазно-излазног адресног простора, редом. Све вредности дати у хексадецималном бројном систему.

- (2) Колико је потребно СРАМ модула капацитета 2Мx4бита за реализацију физичке РАМ меморије? Приказати реализацију.

- (2) Колико је потребно РОМ модула капацитета 1Мx8бита за реализацију физичке РОМ меморије? Приказати реализацију.

- (4) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, све док су адресе познате. Регистри опште намене су дужине 16 бита. Формат двоадресних инструкција је следећи CODE dst, src.

| Адреса | Инструкција | Садржај меморије | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h | LOAD R1, #5 | A300 0005 | рег.дир.,непосредно адресирање |
| 2h | STORE R1(09h), R1 | E004 0101 0009 | рег. инд. + 8-битни пом, рег. дир |
| 5h | STORE BF0000h, R1 | E004 0100 0000 00BF | мем. дир., рег. дир |
| 9h |  |  |  |

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.