Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

21.05.2006.

#### Архитектура Рачунара Колоквијум

I (20) Питање

1. (5) У оквиру опслуживања прекида на стеку се чувају неки регистри процесора.

a) Навести који се регистри чувају и зашто.

b) Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

2. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

a) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

b) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверски.

3. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

а) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

b) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

4. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

a) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

b) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

II (20) Задатак

Адресни простор процесора је величине 16GB, адресибилна јединица је 32-битна реч, а 64-битни бројеви се смештају тако да је на нижој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 4 фиксна улаза и почиње од адресе 2h. Процесор има две улазне линије IRQ0 и IRQ1 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 вишег приоритета. Њима су придружени улази 0 и 1 у IV табелу, респективно. Улаз 2 у IV табели се употребљава у случају прекида после сваке инструкције (TRAP), а улаз 3 у свим осталим случајевима. У PSW-у постоји бит I (Interrupt Enable) који се брише у микропрограму за обраду прекида. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор и сви регистри опште намене су 32-битни. Инструкције INTE, INTD, RTI и TRPE не реагују на прекиде. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 2. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQ1, а у току 5. по линији IRQ0. Није дозвољено читати податке и уписивати их у део за извршни програм. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0.

| Слика 1 Адреса Наредба | Слика 2 Адреса Наредба | Адреса Наредба | Слика 3 Адреса Садржај |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0103h INCA 0104h STORE 1h 0106h DECA 0107h INTD | 1000h LOAD 0h 1001h INCA 1002h STORE 0h 1004h RTI 1006h POPA 1007h ADD #1h | 1008h PUSHA 1009h RTI 100Ah POP R1 100Bh STORE (R1) 100Ch PUSH R1 100Dh RTI | 0000h 1001h 0001h 1000h 0002h 100Ah 0003h 1000h 0004h 100Dh 0005h 1006h |

a) (5) На којим адресама започињу прекидне рутине за линије IRQ0 и IRQ1, респективно?

b) (5) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

c) (5) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 10. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I. Назначити у коме смеру расте стек.

d) (5) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под b)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 2 сата.

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.