Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

04.04.2006.

#### Архитектура Рачунара

I (10) Питање

1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

a) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

b) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверски.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Навести како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

a) унутрашњи прекид због инструкције прекида,

b) унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

c) спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

II (15) Задатак

Адресни простор процесора је величине 128KB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а 32-битни бројеви се смештају тако да је на нижој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 8 фиксна улаза и почиње од адресе 2h. Процесор има две улазне линије IRQ0 и IRQ1 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 највишег приоритета, на које су везане периферије PER0 и PER1, респективно. Њима су придружени улази 0 и 1 у IV табелу, респективно. Процесор не прихвата прекид истог нивоа као што је текући. Улаз 2 у IV табели се употребљава у случају прекида после сваке инструкције (TRAP), а улаз 3 у свим осталим случајевима. Интерни прекиди су вишег приоритета од маскирајућих. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у микропрограму за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 4. инструкције стиже захтев за прекид по линијама IRQ0 и IRQ1. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Не постоји IMR регистар.

| Слика 1 Адреса Наредба | Слика 2 Адреса Наредба | Адреса Наредба | Слика 3 Адреса Садржај |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 INTE 0101 LOAD #2h 0103 DIV 1h 0105 STORE 1h 0107 DECA 0108 INTD | 1000h INTE 1001h POPA 1002h ADD #2 1003h PUSHA 1004h RTI 1005h PUSHA | 1006h INCA 1007h POPA 1008h RTI 1009h INTE 100Ah INCA 100Bh RTI | 0000 0001h 0001 0000h 0002 1005h 0003 1008h 0004 100Ah 0005 1000h |

a) На којим адресама започињу прекидне рутине за линије IRQ0 и IRQ1, респективно?

b) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

c) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 7. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I и L. Назначити у коме смеру расте стек.

d) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под c)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.