Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

24.06.2008.

Архитектура Рачунара

I (20) (К) 1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида током извршавања главног програма стиже захтев за прекид од неког улазно/излазног уређаја. Узети да не постоји ни један други захтев за прекид и да се скаче на прекидну рутину датог улазно/излазног уређаја. Објаснити шта се све и по ком редоследу том приликом ради у оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид.

Напомена: Водити рачуна да у оквиру тога треба објаснити шта, када и по ком редоследу треба проверавати да би се утврдило да нема захтева за прекид вишег приоритета од захтева за прекид датог улазно/излазног уређаја. Такође треба водити рачуна да се, пошто се ради о захтеву за прекид од неког улазно/излазног уређаја, мењају и неки битови у регистру PSW.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Навести како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а. унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б. унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

в. спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

3. (5) Посматра се синхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

а. Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

б. Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

4. (5) Модули mod3, mod2, mod1 и mod0, од којих је mod3 највишег, а mod0 најнижег приоритета, учествују у арбитрацији да би могли да реализују циклус на магистрали.

а. Нацртати структуру арбитратора за случај паралелне арбитрације и повезати ове модуле на арбитратор водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

б. Нацртати како ова четири модула треба повезати да би могла да се реализује серијска арбитрација водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

Напомена: Не треба цртати део модула који се користи у арбитрацији, нити у објашњења укључивати сигнале такта и заузећа магистрале.

II(20) (К) Адресни простор процесора је величине 16GB, адресибилна јединица је 32-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је двоадресни са меморијски пресликаним У/И адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 0h. Процесор има четири улазне линије IRQ0, IRQ1, IRQ2 и IRQ3 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ3 највишег, а IRQ0 најнижег приоритета на које су везане периферије PER0, PER1, PER2 и PER3 респективно. Њима треба фиксно доделити улазе 0, 2, 4, и 6 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 1008h, 1003h и 1010h, респективно. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида и бите L1…L0. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама, а SP показује на последњу заузету локацију. Постоји један регистар података (акумулатор, ACC) и 4 адресних регистара, X0 до X3, сви су 32-битни. Не постоји могућност селективног маскирања прекида. Постоји и trap режим, који се задаје инструкцијом TRPE, а укида инструкцијом TRPD.

За описани процесор пројектује се програм за сакупљање статистике о извршеним инструкцијама. Овај програм заснива се на trap прекидној рутини, која има задатак да прочита прву реч инструкције која је на реду за извршавање у програму који се анализира. Сама анализа инструкције налази се у потпрограму Stat, који не треба писати. Потребно је написати само trap прекидну рутину, која има задатак да прву реч инструкцију која је следећа на реду за извршавање у главном програму смести у локацију на адреси 100h, позове процедуру Stat (CALL Stat), и по повратку из ње врати се у главни програм на регуларан начин. Евентуалну другу реч инструкције анализираће процедура Stat. Дозвољено је користити све начине адресирања.

а) Написати описану trap прекидну рутину.

б) Да ли је могуће, у описаном процесору, хардверски обезбедити да се trap прекидна рутина ни на који начин не може прекинути од стране спољашњег маскирајућег прекида, чак и ако је бит I у њој постављен на 1 (дозвољени су маскирајући прекиди)? Ако јесте, прецизно објаснити како то треба извести. Ако није, прецизно објаснити шта треба изменити у процесору, да би то било могуће.

в) Да ли је могуће анализирати, уместо инструкције која је следећа на реду за извршавање, инструкцију која је управо извршена (из које се стигло у trap рутину)? Ако јесте, прецизно објаснити како то треба извести. Ако није, прецизно објаснити зашто то није могуће.

III(20) 1. (5) У процесору су од типова податак подржане 8 битне и 16 битне величине без знака и са знаком и 32 битне и 64 битне величине у покретном зарезу. Навести колико кодова операција мора да постоји за операцију множења у датом процесору и објаснити шта се сваким од тих кодова операција специфицира.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција MOV која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а. Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б. Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а. Објаснити функцију свих делова контролера.

б. Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

4. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 4 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 12 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 4 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а. Нацртати како тих 12 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 4 пара линија на процесор.

б. Објаснити како тих 12 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (20) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) и периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) са придруженим контролором периферије DMA (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0 и PER1 је одређен фиксно и износи 0 и 1 респективно. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 2 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 3 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-Burst, 1-циклус по циклус), док бит 4 означава да ли се ради трансфер типа меморија-меморија. Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: прво врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, затим коришћењем DMA контролера 100h учитаних података се преноси у меморијски блок који почиње од адресе 2000h, након тога се врши упоредо слање пренетих 100h података(почевши од адресе 2000h) на периферије PER1 и PER2. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, пренос из меморије у меморију коришћењем DMA контролера који ради у блоковском режиму рада, излаз на PER1 коришћењем механизма прекида, a излаз на PER2 коришћењем DMA контролера у циклус по циклус режиму рада.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.