Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

05.05.2008.

Архитектура рачунара

I (20) (К) 1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

а) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверски.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за спољашње маскирајуће прекиде који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0. За селективно маскирање спољашњих маскирајућих прекида који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0, користе се разреди (1) IMR3, (2) IMR2, (3) IMR1 и (4) IMR0 регистра маске IMR, респективно. Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснити шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 4, 5, 6, и 7 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекид (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

3. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

а) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

б) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

4. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем захтева. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

II(20) (К) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси виша реч. Магистрала је синхрона, процесор је једноадресни са раздвојеним У/И адресним простором, а механизам прекида је векторисан. Физичка RAM меморија заузима најнижих 128КB адресног простора. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 8h. Процесор има три улазне линије IRQ0, IRQ1 и IRQ2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ2 највишег, а IRQ0 најнижег приоритета и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде на које су везане периферије PER0, PER1, PER2 и PERN респективно. Њима треба доделити улазе 2, 3, 4 и 5 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1005h, 1008h, 1011h и 101Ah, респективно. Улазу 0 који се користи у свим осталим случајевима одговара прекидна рутина на адреси 1000h. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су AA12h, BB34h, CC56h и DD78h респективно. У PSW-у постоји бит I (Interrupt Enable) који се брише у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. При прекиду се на стеку чувају PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Инструкције INTE, INTD, RTI и INT не реагују на прекиде. Само маскирајући прекиди мења ниво приоритета текућег програма. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид од периферије PER2, у току 5. од периферије PERN, а у току 8. од периферије PER1. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај локације 1h је 0.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0104h INCA 0105h DECA 0106h STORE 1h 0109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h POPA 1001h ADD #3h 1003h PUSHA 1004h RTI 1005h INT #3h 1006h INTE | 1007h RTI 1008h INTE 1009h STORE 1h 100Ch INCA 100Dh LOAD 1h 1010h RTI 1011h INTE 1012h LOAD 10000h | 1015h INCA 1016h STORE 10000h 1019h RTI 101Аh RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) (4) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

б) (4) Написати који опсег адреса заузима IV табела и објаснити како је добијен максималан број улаза у IV табелу.

в) (4) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

г) (4) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 6. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I и L. Назначити у коме смеру расте стек.

д) (4) Која ће се вредност налазити у акумулатору након извршења секвенце под c)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 2 сата.