Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

25.09.2008.

Архитектура рачунара

I (20) (К) 1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже само захтев за прекид од неке друге периферије.

а) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У оквиру опслуживања прекида на стеку се чувају неки регистри процесора.

а) Навести који се регистри чувају и зашто.

б) Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

3. (5) Модули mod3, mod2, mod1 и mod0, од којих је mod3 највишег а mod0 најнижег приоритета, учествују у арбитрацији да би могли да реализују циклус на магистрали.

а) Нацртати структуру арбитратора за случај паралелне арбитрације и повезати ове модуле на арбитратор водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

б) Нацртати како ова четири модула треба повезати да би могла да се реализује серијска арбитрација водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

Напомена: Не треба цртати део модула који се користи у арбитрацији, нити у објашњења укључивати сигнале такта и заузећа магистрале.

4. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

II(20) (К) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви и адресе се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и  У/И адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 32h. Процесор има три улазне линије IRQ0, IRQ1 и IRQ2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ2 највишег, а IRQ0 најнижег приоритета и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде на које су везане периферије PER0, PER1, PER2, и PERN респективно. Њима треба доделити улазе 0, 2, 4 и 6 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 1005h, 1009h и 1012h, респективно. Прекиду после сваке инструкције одговара улаз 4 у IV табели. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су FF01h, FA02h, FBC5h и F1D0h респективно. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. При прекиду се на стеку чувају PC, PSW и ACC тим редом. Стек расте према вишим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Инструкције TRPE, TRPD, INTE, INTD, RTI и INT не реагују на прекиде. Уколико је у истом тренутку присутно више захтева за прекидом прво се прихватају унутрашњи прекиди, прекид после сваке инструкције, спољашњи немаскирајући прекиди па спољашњи маскирајући прекиди. Једино спољашњи маскирајући прекиди мењају ниво приоритета текућег програма. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид од периферије PER2, у току 3. од периферије PER0, а у току 6. од периферије PERN. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај акумулатора и локације 1h је 0.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h TRPE 0102h INCA 0103h STORE 1h 0106h INTD 0107h TRPD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h POPA 1001h ADD #2 1003h PUSHA 1004h RTI 1005h ADD #3h 1007h INTE | 1008h RTI 1009h INTE 100Ah LOAD 1h 100Dh INCA 100Eh STORE 1h 1011h RTI 1012h LOAD 1h | 1015h AND #1h 1016h STORE 1h 1019h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) (4) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

б) (4) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

в) (4) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

г) (4) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 12. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I и L. Назначити у коме смеру расте стек.

д) (4) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под в)?

III(20) 1. (5) У процесору одређене архитектуре од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), који могу да се користе на три начина. Навести и објаснити за сваки од ова три начина како се ови регистри користе и чиме је начин коришћења ових регистара одређен.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког грањања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

а) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

4. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 3 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 9 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 3 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 9 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 3 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 9 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (20) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=FF10h, adrSR=FF11h, adrDR=FF12h), периферија PER1 (adrCR=FF20h, adrSR=FF21h, adrDR=FF22h) и периферија PER2 (adrCR=FF30h, adrSR=FF31h, adrDR=FF32h) са придруженим контролором периферије DMA (adrCR=FF00h, adrSR=FF01h, adrDR=FF02h, adrCNT=FF03h, adrAs=FF04h, adrAd=FF05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0 и PER1 је одређен фиксно и износи 1, док је улаз за DMA контролер 2. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 2 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 3 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-Burst, 1-циклус по циклус). Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, и низа B(i) (i=0,..FFh) са PER2 у меморијски блок почев од адресе 1100h. Затим се врши формирање низова C(i) = A(i) + B(i) у меморијски блок почев од адресе 1200h и D(i) = A(i) - B(i) у меморијски блок почев од адресе 1300h. Резултујући низ C(i) шаље се на периферију PER1, а резултујући низ D(i) шаље се на периферију PER2. Улаз са PER0 реализовати коришћењем механизма прекида, а улаз са PER2 коришћењем DMA контролера у блоковском режиму рада. Излаз на PER1 реализовати коришћењем механизма прекида, а излаз на PER2 коришћењем DMA контролера у циклус по циклус режиму рада

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.