Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

11.10.2008.

Архитектура Рачунара

I (20) (К)

1. (5) У оквиру опслуживања прекида на стеку се чувају неки регистри процесора.

a) Навести који се регистри чувају и зашто.

б) Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за (1) унутрашњи прекид због грешке у коду операције (PRCOD), (2) унутрашњи прекид због грешке у начину адресирања (PRADR), (3) спољашњи немаскирајући прекид (INM) и (4) унутрашњи прекид због задатог режима рада са прекидом после сваке инструкције (PRTRAP). Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснити шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 19, 18, 17 и 16 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекида (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

3. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

4. (5) Адресирање регистара контролера улазно/излазних уређаја може да се реализује на два начина, па у зависности од тога како је то реализовано постоје (1) системи код којих је улазно/излазни адресни простор меморијски пресликан и (2) системи код којих су улазно/излазни и меморијски адресни простори раздвојени.

а) Објаснити које се инструкције користе за упис и читање регистара контролера улазно/излазних уређаја у случајевима (1) и (2).

б) Објаснити како у случајевима (1) и (2) контролери меморије и улазно/излазних уређаја утврђују ко од њих треба као слуга да реализују циклус на магистрали инициран од стране процесора као газде.

II(20) (К)

Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 32-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са меморијски пресликаним У/И адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 0h. Процесор има четири улазне линије IRQ0, IRQ1, IRQ2 и IRQ3 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ3 највишег, а IRQ0 најнижег приоритета и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде на које су везане периферије PER0, PER1, PER2, PER3 и PERN респективно. Њима треба доделити улазе 0, 2, 4, 5 и 6 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 1008h, 1003h, 100Fh, 1010h, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су FF01h, FA02h, FBC5h, FE03h и F1D0h респективно. У PSW-у постоји бит I (Interrupt Enable) који се брише у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 32-битни. Инструкције INTE, INTD, RTI и INT не реагују на прекиде. Инструкција INT не мења ниво приоритета текућег програма. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид од периферије PER2, у току 4. од периферије PERN, а у току 8. од периферије PER1. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај локације 1h је 0.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0103h INCA 0104h DECA 0106h STORE 1h 0107h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h INTD 1001h INT #2 1002h RTI 1003h INCA 1004h ADD #3h 1006h INTE | 1007h RTI 1008h INTE 1009h LOAD 1h 100Bh INCA 100Ch STORE 1h 100Еh RTI 100Fh LOAD 1h | 1010h AND #1h 1012h STORE 1h 1013h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

a) (4) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

b) (4) Написати који опсег адреса заузима IV табела и објаснити како је добијен максималан број улаза у IV табелу.

c) (4) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

d) (4) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 10. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I и L. Назначити у коме смеру расте стек.

e) (4) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под c)?

III (20)

1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), указивач на врх стека (SP), меморијски адресни регистар (MAR) и меморијски регистар податка (MDR). Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји инструкција контроле петље ACB (Add Compare and Branch – додај упореди и скачи).

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција.

3. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

4. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

IV (20)

Jeдноадресни процесор са меморијски пресликаним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 са придруженим контролером за директан приступ меморији DMA, и периферије PER1 и PER2 повезани су ситемском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| DMA_CONTROL | F000h | PER1_CONTROL | F020h |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_ADDRESS | F001h | PER1_STATUS | F021h |
| DMA_COUNT | F002h | PER1_DATA | F022h |
| DMA_DATA | F003h | PER2_CONTROL | F030h |
| DMA_STATUS | F004h | PER2_STATUS | F031h |
| PER0_CONTROL | F010h | PER2_DATA | F032h |
| PER0_STATUS | F011h |  |  |
| PER0_DATA | F012h |  |  |

- У управљачким регистрима бит 15 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 5 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 3 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 4 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-блоковски, 1-циклус по циклус). Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0..1FFh) са PER1 у меморијиски блок који почиње од адресе 1300h, и низа B(i) (i=0..1FFh) са PER0 у меморијски блок почев од адресе 1500h, затим изврши сабирање елемената унетих низова (B(i) = A(i) + B(i)) и одузимање елемената низа A од елемената низа B (А(i) = B(i) - A(i)). Након тога се упоредо врши слање резултујућег низа А на периферију PER1, и резултујућег низа B на периферију PER2. Улаз са PER1 реализовати коришћењем механизма прекида, a улаз са PER0 реализовати коришћењем DMA контролера у блоковском режиму. Излаз на PER2 реализовати испитивањем бита спремности, а излаз на PER1 коришћењем механизма прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.