Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

01.09.2008

Архитектура Рачунара

Први колоквијум

I. (10) (К1) 1. (5) У оквиру опслуживања прекида на стеку се чувају неки регистри процесора.

а) Навести који се регистри чувају и зашто.

б) Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за спољашње маскирајуће прекиде који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0. За селективно маскирање спољашњих маскирајућих прекида који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0, користе се разреди (1) IMR3, (2) IMR2, (3) IMR1 и (4) IMR0 регистра маске IMR, респективно. Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснити шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 11, 10, 9 и 8 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекид (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

II (15) (К1) Адресни простор процесора је величине 128KB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а 32-битни бројеви се смештају тако да је на нижој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 8 фиксна улаза и почиње од адресе 2h. Процесор има две улазне линију IRQM0 и IRQM1 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQM0 вишег приоритета, и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде. Њима су придружени улази 1, 2 и 3 у IV табелу, респективно. Улаз 4 се користи у случају прекида после сваке инструкције (TRAP), а улаз 0 у свим осталим случајевима. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама, а SP указује на прву слободну локацију. Акумулатор је 16-битни. Инструкције RTI, INTE, INTD, TRPE и TRPD не реагују на прекиде. Приликом опслуживања прекида прво се прихватају унутрашњи прекиди, па спољашњи немаскирајући, па спољашњи маскирајући прекиди па прекид после сваке инструкције trap. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. Унутрашњи и спољашњи немаскирајући прекиди не мењају L бите. Постоји регистар маске IMR код кода бит i одговара линији IRQMi и његова почетна вредност је 10b. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, а на лици 3 изглед дела меморије почев од адресе 0. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 2. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQM0, у току 4. по линији IRQN, у току 5. по линији IRQМ1. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0.

| Слика1 Адреса Наредба | ##### Адреса Наредба | Слика2 Адреса Наредба | ##### Адреса Наредба | ##### Слика3 Адреса Садржај |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100h LOAD #0h 0102h STORE 1h 0104h TRPE 0105h INTE 0106h ADD 0h 0108h STORE 1h | 010Ah INTD 010Bh TRPD 010Ch INCA | 1000h POPA 1001h INCA 1002h PUSHA 1003h RTI 1004h LOAD 1h 1006h INCA 1007h STORE 1h | 1009h RTI 100Ah DECA 100Bh RTI 100Ch INTE 100Dh INCA 100Eh RTI | 0000h 1000h 0001h 1002h 0002h 1000h 0003h 1004h 0004h 100Ah 0005h 100Ch 0006h 1004h |

а)(3) На којим адресама започињу прекидне рутине за линије IRQ0, IRQ1 и IRQN.

б)(3) Написати део програма којим се иницијализује улаз 1 у вектор табели.

в)(3) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

г)(3) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 8. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредности бита I, T и L. Назначити у коме смеру расте стек.

д)(3) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извшења секвенце под в)?