Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

24.06.2008

Архитектура Рачунара

Први колоквијум

I. (10) (К1) 1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид на стек се стављају и то по следећем редоследу: програмски бројач PC, програмска статусна реч PSW, акумулатор ACC, адресни регистри AR0 и AR1, базни регистри BR0 и BR1, и индексни регистри XR0 и XR1. Повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за спољашње маскирајуће прекиде који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0. За селективно маскирање спољашњих маскирајућих прекида који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0, користе се разреди (1) IMR3, (2) IMR2, (3) IMR1 и (4) IMR0 регистра наске IMR, респективно. Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснит шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 11, 10, 9 и 8 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекид (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

II (15) (К1) Адресни простор процесора је величине 16GB, адресибилна јединица је 32-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је двоадресни са меморијски пресликаним У/И адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 0h. Процесор има четири улазне линије IRQ0, IRQ1, IRQ2 и IRQ3 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ3 највишег, а IRQ0 најнижег приоритета на које су везане периферије PER0, PER1, PER2 и PER3 респективно. Њима треба фиксно доделити улазе 0, 2, 4, и 6 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 1008h, 1003h и 1010h, респективно. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида и бите L1…L0. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама, а SP показује на последњу заузету локацију. Постоји један регистар података (акумулатор, ACC) и 4 адресних регистара, X0 до X3, сви су 32-битни. Не постоји могућност селективног маскирања прекида. Постоји и trap режим, који се задаје инструкцијом TRPE, а укида инструкцијом TRPD.

За описани процесор пројектује се програм за сакупљање статистике о извршеним инструкцијама. Овај програм заснива се на trap прекидној рутини, која има задатак да прочита прву реч инструкције која је на реду за извршавање у програму који се анализира. Сама анализа инструкције налази се у потпрограму Stat, који не треба писати. Потребно је написати само trap прекидну рутину, која има задатак да прву реч инструкцију која је следећа на реду за извршавање у главном програму смести у локацију на адреси 100h, позове процедуру Stat (CALL Stat), и по повратку из ње врати се у главни програм на регуларан начин. Евентуалну другу реч инструкције анализираће процедура Stat. Дозвољено је користити све начине адресирања.

а) Написати описану trap прекидну рутину.

б) Да ли је могуће, у описаном процесору, хардверски обезбедити да се trap прекидна рутина ни на који начин не може прекинути од стране спољашњег маскирајућег прекида, чак и ако је бит I у њој постављен на 1 (дозвољени су маскирајући прекиди)? Ако јесте, прецизно објаснити како то треба извести. Ако није, прецизно објаснити шта треба изменити у процесору, да би то било могуће.

в) Да ли је могуће анализирати, уместо инструкције која је следећа на реду за извршавање, инструкцију која је управо извршена (из које се стигло у trap рутину)? Ако јесте, прецизно објаснити како то треба извести. Ако није, прецизно објаснити зашто то није могуће.