Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

31.03.2008.

Архитектура Рачунара

I (10) (К) 1 (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

а. Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б. За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за спољашње маскирајуће прекиде који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0. За селективно маскирање спољашњих маскирајућих прекида који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0, користе се разреди (1) IMR3, (2) IMR2, (3) IMR1 и (4) IMR0 регистра наске IMR, респективно. Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснит шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 11, 10, 9 и 8 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекид (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

II (15) (К) Адресни простор процесора, са раздвојеним меморијским и улазно-излазним адресним простором, је величине 8GB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 256 улаза и почиње од адресе 128. Процесор има три улазне линију IRQM0, IRQM1 и IRQM2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQM2 највишег приоритета, а IRQM0 најнижег приоритета, а и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде. На њих су везане периферије, PERM0, PERM1, PERM2 и PERN којима треба доделити улазе 1, 2, 3 и 4 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 1001h, 1009h и 100Dh, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су FFh, EEh,  DDh и CCh респективно. Улаз 0, коме одговара прекидна рутина на адреси 1001h, се користи у случају прекида после сваке инструкције. У PSW-у постоји бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор и PSW су 16-битни. Инструкције INTE, INTD, INT, TRPE и TRPD не реагују на прекиде. Инструкција RTI реагује на све прекиде изузев прекида после сваке инструкције. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. У случају када се генерише више прекида истовремено прво се прихвата унутрашњи прекид, па инструкција INT, па Trap, па немаскирајући па маскирајући прекиди. Не постоји IMR регистар. Унутрашњи прекиди, инструкција INT, прекид после сваке инструкције и немаскирајући прекиди не мењају вредности L бита. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQM1, у току 2. по линији IRQM2, а у току 5. по линији IRQN. Почетни садржај акумулатора је 10h. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0.

| Адреса Наредба | Адреса Наредба | Адреса Наредба | Адреса Садржај |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h INTE 0101h TRPE 0102h LOAD 1h 0105h STORE 1h 0108h INTD 0109h TRPD Слика 1 | 1000h RTI 1001h LOAD 1h 1004h DECA 1005h STORE 1h 1008h RTI 1009h INCA Слика 2 | 100Ah INT #1h 100Bh INCA 100Ch RTI 100Dh TRPE 100Eh STORE 1h 1010h RTI | 0000h 1234h 0001h 2345h 0002h 3456h 0003h 4567h 0004h 5678h 0005h 6789h Слика 3 |

a) (3) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

b) (3) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

c) (3) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

d) (3) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 7. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I, T и L. Назначити у коме смеру расте стек.

e) (3) Која ће се вредност налазити у акумулатору након извршења секвенце под c)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.