Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

18.02.2009.

Архитектура Рачунара

I. (20) (К) 1. (8) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

а) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

б) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

2. (6) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (6) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

а) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

c) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (20) (К) Адресни простор процесора, са раздвојеним меморијским и улазно-излазним адресним простором, је величине 16GB, адресибилна јединица је 32-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 256 улаза и почиње од адресе 32. Процесор има две улазне линију IRQM1 и IRQM2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQM2 вишег приоритета, и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде. На њих су везане три периферије, PERM1, PERM2 и PERN којима треба доделити улазе 5, 2 и 3 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1003h, 100Bh и 1000h, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 35h, FFh и C3h, респективно. Улаз 1, коме одговара прекидна рутина на адреси 1005h, се користи у случају прекида после сваке инструкције. У PSW-у постоји бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у микропрограму за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор и PSW су 32-битни. Инструкције INTE, INTD, INT, TRPE и TRPD не реагују на прекиде. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. У случају када се генерише више прекида истовремено прво се прихвата инструкција INT, па Trap, па немаскирајући па маскирајући прекиди. Не постоји регистар маске IMR. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 2. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQM2, у току 5. по линији IRQN, а у току 8. по линији IRQM1. Почетни садржај акумулатора је 10h.

| Адреса Наредба | Адреса Наредба | Адреса Наредба | Адреса Садржај |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h TRPE 0101h INTE 0102h INCA 0103h INTD 0104h STORE 1h 0106h TRPD Слика 1 | 1000h TRPD 1001h INT #1h 1002h RTI 1003h INTE 1004h RTI 1005h LOAD 1h Слика 2 | 1007h INCA 1008h STORE 1h 100Ah RTI 100Bh INTD 100Ch INCA 100Dh RTI | 0000h 0112h 0001h 0153h 0002h 0021h 0003h 02ECh 0004h 6598h 0005h 893Ch Слика 3 |

а) (4) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

б) (4) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

в) (4) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

г) (4) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 10. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I, T и L. Назначити у коме смеру расте стек.

д) (4) Која ће се вредност налазити на адреси 1h након извршења секвенце под в)?

III(20) 1. (7) У процесору су од типова податак подржане 32 битне и 64 битне целобројне величине без знака, 32 битне и 64 битне целобројне величине са знаком и 32 битне и 64 битне величине у покретном зарезу. Навести колико кодова операција мора да постоји за операцију множења у датом процесору и објаснити шта се сваким од тих кодова операција специфицира.

2. (7) У процесору постоји стринг инструкција MOVC која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (6) У посматраном рачунарском систему процесор има 3 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 9 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 3 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 9 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 3 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 9 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (20) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним адресним простором, меморија, и периферије PER0,  PER1, PER2 повезани су системском магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020 | PER2_CONTROL | F030h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021 | PER2_STATUS | F031h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022 | PER2_DATA | F032h |

У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 3 одређује тип трансфера података (0-улаз, 1-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 15 је Ready који сигнализира спремност контролера периферије.

Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу је одређен фиксно и износи 1 и за PER1 и  за PER2 . Периферија PER2 има већи приоритет од периферије PER1.

Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се са периферијe PER0 прихвата бесконачни низ a(i) и упоредо шаљу одговарајући низови на периферијe PER1 и PER2. Размена података између периферија се одвија преко кружног бафера, организованог у меморији са почетном адресом 1000h, капацитета 100h речи. Периферија PER0 смешта нове елементе низа у бафер, а на периферијe PER1 и PER2 се шаље податак који је најдуже у баферу. Уколико је бафер пун, пристигли елемент низа се смешта на место податка који је најкраће у баферу. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, а излаз на PER1 и PER2 реализовати коришћењем механизма прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.