Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

16.05.2009.

Архитектура рачунара

Први колоквијум - Надокнада

I (10)

1. (5) У оквиру опслуживања прекида на стеку се чувају неки регистри процесора.

а) Навести који се регистри чувају и зашто.

б) Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за (1) унутрашњи прекид због грешке у коду операције (PRCOD), (2) унутрашњи прекид због грешке у начину адресирања (PRADR), (3) спољашњи немаскирајући прекид (INM) и (4) унутрашњи прекид због задатог режима рада са прекидом после сваке инструкције (PRTRAP). Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснити шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 19, 18, 17 и 16 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекида (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

II (15)

Адресни простор процесора је величине 16 MB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на нижој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 8 фиксних улаза и почиње од адрессе 32h. Процесор има две улазне линије IRQM0 и IRQM1 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQM1 вишег приоритета, и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде. Њима су придружени улази 1, 2 и 5 у IV табелу, респективно. Улаз 4 се користи у случају прекида после сваке инструкције (TRAP), а улаз 0 у случају унутрашњих прекида. Прекидне рутине започињу на следећим адресама: 1006h, 1009h, 1013h, 1000h, 101Ch респективно. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у микропрограму за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 32-битни. Инструкције RTI, INTE, INTD, TRPE и TRPD не реагују на прекиде. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. Не постоји регистар маске IMR. Дат је део главног програма на слици 1 и прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 4. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQM0, у току 6. по линији IRQN, а у току 8. по линији IRQМ1. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај локације 1h је 10h.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h TRPE 0101h INTE 0102h LOAD #1h 0105h INCA 0106h STORE 1h 0109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h POPA 1001h STORE 1h 1004h PUSHA 1005h RTI 1006h INTD 1007h INT #2 | 1008h RTI 1009h LOAD 1h 100Ch XOR #1h 100Fh STORE 1h 1012h RTI 1013h LOAD 1h 1016h INCA | 1017h INTE 1018h STORE 1h 101Bh RTI 101Ch POPA 101Dh ADD #3 1020h PUSHA 1021h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

б) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

в) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 11. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I, T и L. Назначити у коме смеру расте стек.

г) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под б)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.