Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

14.02.2010.

Архитектура рачунара

I(15) (К2)

1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

а Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се процесор са 32 битном адресном магистралом и 32 битном магистралом података, код кога се виши бајт и адресе и податка смешта на нижу адресу (little-endian). Из меморије се чита и у меморију уписује само по 32 бит. Меморијски систем се састоји из ROM и RAM меморије. Адресни просто резервисан за ROM меморију заузима најнижих 1 MB у меморијском адресном простору, а адресни простор резервисан за RAM меморију заузима адресе које следе ROM меморију.

а) Реализовати физичку ROM меморију је капацитета 256 KB, користити 64Kx4 бита чипове, која заузима најнижи део адресног простора резервисаног за ROM меморију. Приказати везу меморијских модула са адресном и магистралом података.

б) Реализовати физичку RAM меморију је капацитета 512 MB, користити 8Мx4 бита чипове која заузима најнижи део адресног простора резервисаног за RAM меморију. Приказати везу меморијских модула са адресном и магистралом података.

в) За реализовану физичку RAM меморију приказати временске облике сигнала на магистрали уколико се извршава инструкција која смешта 8 битни податак на меморијску адресу 234567h (STOREB 234567h).

III(15)

1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), програмска статусна реч (PSW), помоћни регистри B1 и B2, меморијски адресни регистар (MAR), и меморијски регистар податка (MDR). Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција MOVC (Move with translation – пребацивање са превођењем) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) и периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) са придруженим контролором периферије DMA (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0 и PER1 је одређен фиксно и износи 0 и 1 респективно. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 2 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бити 5 и 6 управљачког регистра DMA контролера задају режим рада (00-блоковски, 11-циклус по циклус, 01-из меморије у меморију), док бит 4 означава да ли се ради трансфер типа меморија-меморија. Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: прво врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, затим коришћењем DMA контролера 100h учитаних података се преноси у меморијски блок који почиње од адресе 2000h, након тога се врши упоредо слање пренетих 100h података(почевши од адресе 2000h) на периферије PER1 и PER2. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, пренос из меморије у меморију коришћењем DMA контролера који ради у блоковском режиму рада, излаз на PER1 коришћењем механизма прекида, a излаз на PER2 коришћењем DMA контролера у циклус по циклус режиму рада.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.