Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

15.05.2010

Архитектура рачунара

Први колоквијум - надокнада

1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције водећи рачуна о варијантама реализација инструкције RTI у зависноти од броја програмски доступних регистара у процесору.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Објаснити како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а) унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б) унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

в) спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

II (15) Адресни простор процесора је величине 256MB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и У/И адресним простором, механизам прекида је векторисан, IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 20h. Процесор има две улазне линије IRQ0 и IRQ1 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 вишег, а IRQ1 нижег приоритета. На линију IRQ0 су повезане периферије PER0 и PER1, при чему је PER0 вишег приоритета, а на линију IRQ1 су повезане периферије PER2 и PER3, при чему је PER2 вишег приоритета. Овим периферијама треба доделити улазе 1, 3, 4 и 6 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 101Bh, 100Ah и 1014h, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 12h, ACh, 98h и FF10h респективно. Приоритирање прекида периферија које су везане на исту линију се обавља користећи Daisy chainig технику. У PSW-у постоји бит I (Interrupt Enable) који се брише у кораку за обраду прекида, као и један L бит. Прихвата се прекид истог нивоа приоритета. При прекиду се на стеку хардверски чувају PC, PSW и ACC, тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Инструкције INTE, INTD, RTI и INT не реагују на прекиде. Инструкција INT не мења ниво приоритета текућег програма. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 3. инструкције стиже захтев за прекид од периферије PER2, у току 4. од периферије PER1, а у току 7. од периферије PER0. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај локације 1h је 10h.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0103h DECA 0104h INCA 0106h STORE 1h 0107h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h LOAD 1h 1003h OR #10h 1006h STORE 1h 1009h RTI 100Ah LOAD 1h 100Dh INCA | 100Eh INTE 100Fh STORE 1h 1013h RTI 1014h POPA 1015h ADD #2h 1018h STORE 1h 1019h PUSHA | 101Ah RTI 101Bh INT #6h 101Ch RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) (2) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

б) (3) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

в) (5) Написати секвенцу адреса инструкција које се редом извршавају, почев од адресе 0100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број интрукције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, и вредности на линијама IRQ.

г) (2) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 11. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I и L. Назначити у коме смеру расте стек.

д) (3) Написати део кода који је потребно ставити на почетак прекидне рутине периферије PER1 како би се обезбедило да ову прекидну рутину може да прекине прекид периферије PER0, али не и поновни прекид периферије PER1?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.