Архитектура рачунара, Први колоквијум - Надокнада 2010.

Решење задатка

а)

LOAD #01h	;napuni akumulator konstantom 1—broj ulaza za PER0

OUTB 12h	;prebaci bajt akumulatora u registar periferije PER0

LOAD #03h	;napuni akumulator konstantom 3—broj ulaza za PER1

OUTB ACh	;prebaci bajt akumulatora u registar periferije PER1

LOAD #04h	;napuni akumulator konstantom 4—broj ulaza za PER2

OUTB 98h	;prebaci bajt akumulatora u registar periferije PER2

LOAD #06h	;napuni akumulator konstantom 6—broj ulaza za PER3

OUTB FF10h	;prebaci bajt akumulatora u registar periferije PER3

б)

| број улаза у IV табелу | садржај | меморијска адреса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 2F | h |
|  |  | 2E | h |
| 6 | 1014 | 2D | h |
|  | 0000 | 2C | h |
| 5 |  | 2B | h |
|  |  | 2A | h |
| 4 | 100A | 29 | h |
|  | 0000 | 28 | h |
| 3 | 101B | 27 | h |
|  | 0000 | 26 | h |
| 2 |  | 25 | h |
|  |  | 24 | h |
| 1 | 1000 | 23 | h |
|  | 0000 | 22 | h |
| 0 |  | 21 | h |
|  |  | 20 | h |

в)

| Рб | Адреса | Инструкција | ACC | Стек | I | Т | L | IRQ0 | PER0 | PER1 | IRQ1 | PER2 | PER3 | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | ? | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 0100 | INTE | ? | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | 0101 | LOAD 1h | 10 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | 0103 | DECA | F | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - |  |
|  |  |  | F | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | 100A | LOAD 1h | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 5 | 100D | INCA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 6 | 100E | INTE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 7 | 100F | STORE 1h | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 8 | 1000 | LOAD 1h | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 9 | 1003 | OR #10h | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 10 | 1006 | STORE 1h | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 11 | 1009 | RTI | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 12 | 1013 | RTI | F | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 13 | 0104 | INCA | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | 101B | INT #6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | 1014 | POPA | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | 1015 | ADD #2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | 1018 | STORE 1h | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 18 | 1019 | PUSHA | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | 101A | RTI | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 20 | 101C | RTI | 10 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | 0106 | STORE 1h | 10 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 22 | 0107 | INTD | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0104 |  | 0106 |  | 0106 |  | I=0, T=0, L=1 |
|  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  | 0012 |
|  | I=1, T=0, L=0 |  | I=1, T=0, L=0 |  | I=1, T=0, L=0 |  |  |
|  | 000F |  | 0010 |  | 0010 |  |  |
| 2 |  | 4 |  |  | 1016 |  |  |
|  | 0104 |  | 0106 |  | 0000 |  |  |
|  | 0000 |  | 0000 |  | I=0, T=0, L=1 |  |  |
|  | I=1, T=0, L=0 |  | I=1, T=0, L=0 | 6 |  |  |  |
|  | 000F |  | 0010 |  | 0106 |  |  |
|  | 1013 |  | 1016 |  | 0000 |  |  |
|  | 0000 |  | 0000 |  | I=1, T=0, L=0 |  |  |
|  | I=1, T=0, L=0 |  | I=0, T=0, L=1 |  | 0010 |  |  |
|  | 0011 |  | 0010 |  | 1016 |  |  |

г)

| XX | ↑ више адресе |
| --- | --- |
| 0106h |  |
| 0000h |  |
| PSW(I=1 T=0, L=0) |  |
| 0010h |  |
| 1016h |  |
| 0000h |  |
| PSW(I=0, T=0, L=1) | SP |
|  | ↓ ниже адресе |

Изглед стека после завршетка комплетне инструкције 15.

д) Прекидна рутина за периферију 2 је дата на следећој слици:

101Bh	INT #6h

101Ch	RTI

Пошто се ова прекидна рутина састоји само од инструкција INT и RTI које не реагују на прекид, не постоји начин да се ове инструкције прекину.