Архитектура рачунара,  Надокнада првог колоквијума 2011.

Решење задатка

3)

а)

LOAD #01h

OUTB 12h

LOAD #03h

OUTB ACh

LOAD #4h

OUTB 98h

LOAD #06h

OUTB FF10h

б)

| број улаза у IV табелу | садржај | меморијска адреса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 47 |  |
|  |  | 46 |  |
| 6 | 100E | 45 |  |
|  | 0000 | 44 |  |
| 5 |  | 43 |  |
|  |  | 42 |  |
| 4 | 1009 | 41 |  |
|  | 0000 | 40 |  |
| 3 | 1000 | 39 |  |
|  | 0000 | 38 |  |
| 2 |  | 37 |  |
|  |  | 36 |  |
| 1 | 1007 | 35 |  |
|  | 0000 | 34 |  |
| 0 |  | 33 |  |
|  |  | 32 |  |

в)

LOAD #100Eh

STORE 45

LOAD #0h

STORE 44

г)

| Рб | Адреса | Инструкција | ACC | Стек | I | Т | L | IRQ0 | IRQ1 | PER0 | PER1 | PER2 | PER3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0100 | INTE | 0 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0101 | LOAD 1h | 10 | - | 1 | 0 | 00 | - | 1 | - | - | 1 | - |
|  |  |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1009 | INCA | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 100A | STORE 1h | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 5 | 100D | RTI | 10 | - | 1 | 0 | 00 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 6 | 0104 | ADD #2h | 12 | - | 1 | 0 | 00 | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1000 | INTE | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 8 | 1001 | POPA | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 9 | 1002 | STORE 1h | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 10 | 1005 | PUSHA | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 11 | 1006 | RTI | 12 | - | 1 | 0 | 00 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 12 | 0106 | STORE 1h | 12 | - | 1 | 0 | 00 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 1007 | INT #3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1000 | INTE | 12 | 5 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1001 | POPA | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1002 | STORE 1h | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1005 | PUSHA | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1006 | RTI | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1008 | RTI | 12 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0109 | INTD | 12 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - |

| 1 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0010 |  | 0012 |  | 0012 |  | 0012 |
|  | I=1,T=0,L=00 |  | I=1,T=0,L=00 |  | I=1,T=0,L=00 |  | I=1,T=0,L=00 |
|  | 0104 |  | 0106 |  | 0109 |  | 0109 |
|  | 0000 | 4 |  |  | 0000 |  | 0000 |
| 2 |  |  | 0012 |  | 0012 |  | 0012 |
|  | 0012 |  | I=1,T=0,L=00 |  | I=0,T=0,L=11 |  | I=0,T=0,L=11 |
|  | I=1,T=0,L=00 |  | 0109 |  | 1008 |  | 1008 |
|  | 0106 |  | 0000 |  | 0000 |  |  |
|  | 0000 |  |  |  |  |  |  |

д) Након завршене секвенце на адреси 1h ће се наћи вредност 0h.